Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-07-08 (1030052)

Сеялка зерновая стерневая СЗС-4,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО завод "Сибсельмаш-Спецтехника" | 630108, г.Новосибирск, ул.Станционная, 38 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зерновая стерневая СЗС-4,2 |  |  |
| Назначение | Предназначена для подпочвенного разбросного рассева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременной предпосевной культивацией внесением гранулированных минеральных удобрений по стерневым фонам и прикатыванием посевов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина заделки семян, мм |  | От 30 до 100 |
| Качественная доля семян заделанных в слое предусмотренном ТЗ, % |  | 79 |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| основного времени |  | 3,73 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединения на трактор) |  | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,06 |
| Агрегатируется |  | Тракторы класса 3т |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 24 до 34 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: рамы; прицепа; пневматического опорного колеса; гидравлического оборудования; сошников; катков пневматических; зернотуковых ящиков с механизмами привода.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5800 |
| ширина | 4210 |
| высота | 1840 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 5650 |
| ширина | 4210 |
| высота | 1980 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по глубине заделки, см | От 30 до 100 |
| - по норме высева, кг/га | От 10 до 500 |
| Масса, кг | 2375 |
| Вместимость тукосеменного бункера, дм3 | 662 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7 до 9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | - ширина основных междурядий от 22,8 до 23,0 см; - гребнистость поверхности поля от 6,5 до 6,7 см. |
| Производительность | За час основного времени составила 3,73. Удельный расход топлива, кг/га 5,10 при скорости движения до 8,88 км/ч |
| Безопасность движения | Сеялка оборудована световозвращателями Транспортная скорость – до 11 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: - обкатка – 1,55 чел.-ч.; - ЕТО – 0,22 чел.-ч.; - ТО – 1 - 1,21 чел.-ч. - постановка на хранение – 4,29 чел.-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы по обслуживанию. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено восемь несоответствий по шести пунктам ТУ . Сеялка соответствует требованием НД по показателям назначения и надежности и несоответствует семи пунктам ССБТ. Сеялка вписывается в существующую технологию и рекомендуется к применению и постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-07-08 (1030052) |