Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-08-08 (4020382)

Борона тяжелая пружинная БТ-18

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО Сервисный Центр "СЭУС-Агро" | 659001, с.Павловск, Алтайского края, ул. Заводская, 15 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона тяжелая пружинная БТ-18 |  |  |
| Назначение | Предназначена для распределения и частичного измельчения сухой стерни, выравнивания, поверхности поля, измельчения крупных комков почвы, уничтожения всходов сорняков, разрушения поверхностной почвенной корки на глубине до 7,5 см, ранне-весеннего боронования, а также для заделки химикатов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Пределы регулирования пружинного зуба по глубине, см |  | До 12,5 |
| Крошение почвы, размер комков не более 25 мм, % |  | 67,9-97,4 |
| Разрушение почвенной корки, % |  | 100 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,0-4,2 |
| Производительность за час основного времени: |  |  |
| - на предпосевном бороновании |  | 22,03 |
| - на обработке пара |  | 21,84 |
| - на осеннем рыхлении стерни |  | 25,34 |
| - на рыхлении и выравнивании плоскорезной зяби |  | 24,45 |
| - на ранне-весеннем бороновании |  | 25,17 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная на регулируемой по высоте сцепкой петля с использованием домкрата на прицепном устройстве |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический с переворотом на 90о брусьев секций и установкой в горизонтальное рабочее или вертикальное транспортное положение крайних секций маневрами трактора – назад, вперед |
| Настройка рабочих органов |  | Установкой на секторе рычага настройки на угол атаки от 5 до 65о пружинных зубьев |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,23ч |
| Агрегатирование, класс трактора, марка |  | Кл.5, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 114,9-198,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая, Кг соответствует ТУ |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона БТ-18 прицепная, состоит из прицепного устройства, бруса среднего, брусьев крайних, оси поворота центральных опорных колес с двумя блоками спаренных колес, передних тросовых растяжек, задних тросовых растяжек и гидравлической системы на три пары выводов гидрораспределителя энергосредства. Средний брус крепится к прицепному устройству с помощью шарниров, с крайними брусьями посредством крестовин. На брусьях секций при помощи стремянок устанавливаются рабочие секции, на бороне их десять. На секции установлено пять поперечных труб с пружинными зубьями с шагом расстановки зубьев 60мм. Трубы пружинных зубьев соединены между собой поводками на общей тяге регулировки угла атаки воздействия зубьев на почву. По мере износа зубьев для рабочих секций предусмотрена возможность установки ниже на стремянках относительно бруса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 9530 |
| ширина | 18150 |
| высота | 1200 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 14720 |
| ширина | 4040 |
| высота | 3300 |
| Ширина захвата, м | 18,10 |
| Глубина обработки, мм | До 125 |
| Масса, кг | 5830 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 14,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определенные на предпосевном бороновании, обработке пара, осеннем рыхлении стерни, рыхлении и выравнивании плоскорезной зяби и ранневесеннем бороновании соответствовали ТУ по глубине обработки – до 7,5 км, гребнистости поверхности почвы – до 4см, подрезании сорных растений – до 100%, при условиях достаточно засушливого периода испытаний, особенно на рыхлении и выравнивании плоскорезной зяби – влажность 10,3%, при норме до 35%. На основном зональном виде работ ранневесеннем бороновании машина вписывается в технологию производства с.-х. культур. |
| Производительность | Производительность бороны на всех видах работ находится в интервале требований норматива – от 21 до 32 га/ч и, соответственно составляет 22,03; 21,84; 25,34; 24,45; и 25,17 га/ч. Сменная производительность соответственно 16,96; 16,82; 19,23; 18,64 и 19,22 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 2,31; 2,38; 1,56; 2,17 и 1,67 кг/га. Рабочие скорости бороны на всех видах работы в пределах требований ТУ от 12,48 до 14,98 км/га, норматив от 12 до 18 км/ч. Коэффициент надежности технологического процесса на всех агрофонах 1,000. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость движения бороны в агрегате с трактором К-701 18 км/ч, по ТУ 20 км/ч, не более. Машина оборудована световозвращателями в соответствии с требованиями ССБТ, имеются знаки ограничения скорости движения. Автономный тормозной системы машина не имеет. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО 0,22 чел.ч, что соответствует ТУ – 0,22 чел.-ч, удельная суммарная трудоемкость ТО 0,059 чел.-ч/ч, что также соответствует ТУ – 0,04 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации в целом отражает вопросы технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец бороны БТ-18 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Борона имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, экономически целесообразна для использования в зоне МИС и рекомендуется к производству. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-08-08 (4020382) от 13 августа 2008 года |