Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-10-09 (4030232)

Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 730

в агрегате с пневмоприцепом 1910

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Джон Дир", г. Оренбург | 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 58/2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 730 |  |  |
| Назначение | Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 730 с двухдисковыми сошниками предназначена для рядового посева злаковых, семян масличных культур, кормовых и бобовых растений с одновременным внесением удобрений и прикатыванием. Выполняет предпосевную обработку и посев за один проход |  |
| Качество работы: |  |  |
| Неустойчивость общего высева, % |  | От 0,1(овес) до 1,6(горчица) |
| Глубина заделки семян, см |  | От 39,3 до 77,0 |
| Норма высева семян, кг/га |  | От 20 (горчица) до 250 (горох) |
| Неравномерность высева между аппаратами, % |  | От 0,2 (удобрения) до 16,6 (овес) |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| - основного времени |  | 8,4 |
| - эксплуатационного времени |  | 6,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип навески |  | Прицепной |
| Способ агрегатирования: |  | Трактор "Джон Дир" мод. 8330 мощностью двигателя 225 л.с. |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Ручная |
| Время подготовки машины к работе |  | 0,27 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобна |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 730 представляет собой шестирядный культиватор, сзади которого смонтирована двухрядная борона и ряд двухдисковых сошников с прикатывающими катками. Агрегатируется в сцепе с пневмоприцепом 1910, буксируемым посередине. На пневмоприцепе установлены бункерам для семенного материала и удобрений. Основу сеялки составляет рама, представляющая собой сварную конструкцию из балок закрытого профиля, состоящая из трех секций, соединенных между собой шарнирно. Основные узлы, размещающиеся на раме: - сцепка; - стабилизирующие колеса; - почвообрабатывающие рабочие органы; - колесные балансиры; - борона; - батареи дисковых сошников; - агрегаты пневмо и гидросистем

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм (с трактором мод. 8330): |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 21440 |  |
| ширина | 9040 |  |
| высота | 3700 |  |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 21500 |  |
| ширина | 4930 |  |
| высота | 3700 |  |
| Ширина захвата, м | 8,5 |  |
| Глубина заделки семян, см | От 0 до 10 |  |
| Масса комплекса в комплектации поставки, кг, в том числе: | 8915 |  |
| - пневмоприцепа | 3490 |  |
| - сеялки | 5425 |  |
| Вместимость бункера, м3 |  |  |
| - передний | 3,29 |  |
| - задний | 4,51 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7,9 до 11,2 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На посеве пшеницы при заданной норме высева 160 кг/га высев фактически составил 161 кг/га. Из опытов на оптимальной глубине следует, что испытываемая сеялка заделывает семена более равномерно при скорости движения 7,9 км/ч, и составила 62,6 мм. Густота всходов составила 335 шт./м2. |
| Производительность | Основного времени составила 8,4 га/ч. Удельный расход топлив за время сменной работы 5,91 кг/га. Рабочая скорость – 10,0 км/ч. |
| Безопасность движения | Посевной комплекс в агрегате с трактором не укладывается в норму по ширине сеялки. Недостаток можно устранить установкой на кабину трактора желтого мигающего сигнала. Транспортная скорость до 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание 0,14 чел.- ч. и ТО-1 – 0,95чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 730 с двухдисковыми сошниками имеет восемь несоответствий по шести пунктам отечественной НД, из которых пять несоответствий, приходится на пункты требований ССБТ. Сеялка вписывается в технологию производства зерновых культур |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадиевич. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-10-09(4030232) от 14 сентября 2009 года |