Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-11-09 (4030242)

Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 1830

культиваторного типа в агрегате с пневмоприцепом 1910

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Джон Дир", г. Оренбург | 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 58/2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 1830 культиваторного типа |  |  |
| Назначение | Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 1830 культиваторного типа предназначена для ленточного посева злаковых, семян масличных культур, кормовых и бобовых растений с одновременным внесением удобрений и прикатыванием. Выполняет предпосевную обработку и посев за один проход |  |
| Качество работы: |  |  |
| Неустойчивость общего высева, % |  | От 0,1(удобрения) до 0,8(пшеница) |
| Глубина заделки семян, см |  | От 41,4 (min) до 89,5 (max) |
| Норма высева семян, кг/га |  | От 20 (горчица) до 250 (горох) |
| Неравномерность высева между аппаратами, % |  | От 1,3 (удобрения) до 10,9 (горчица) |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| - основного времени |  | 5,9 |
| - эксплуатационного времени |  | 4,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Прицепной |
| Трактор |  | "Джон Дир" мод. 8330 мощностью двигателя 225 л.с. |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Ручная |
| Время подготовки машины к работе |  | 0,27 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобна |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 1830 представляет собой четырехрядный культиватор, сзади которой смонтирована двухрядная борона и батарея прикатывающих катков. Агрегатируется в сцепе с пневмоприцепом 1910, буксируемым посередине. На пневмоприцепе установлены бункера – для семенного материала и удобрений. Основу сеялки составляет рама, представляющая собой сварную конструкцию из балок закрытого профиля, состоящая из трех секций, соединенных между собой шарнирно. Основные узлы, размещающиеся на раме: - передняя сцепка; - самоустанавливающиеся колеса; - рабочие органы; - рама задних опорно-транспортных колес собственно с колесами; - двухрядная борона; - батареи прикатывающих катков; - агрегаты пневмо и гидросистем

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм (с трактором мод. 8330): |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 23350 |  |
| ширина | 10900 |  |
| высота | 3700 |  |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 22600 |  |
| ширина | 5730 |  |
| высота | 4970 |  |
| Ширина захвата, м |  |  |
| Глубина заделки семян, см | От 0 до 15 |  |
| Масса комплекса в комплектации поставки, кг, в том числе: | 13740 |  |
| - пневмоприцепа | 3490 |  |
| - сеялки | 10250 |  |
| Вместимость бункера, м3 |  |  |
| - передний | 3,29 |  |
| - задний | 4,51 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | От 5,37 до 7,0 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На посеве пшеницы при заданной норме высева 160 кг/га высев фактически составил 161,2 кг/га. Из опытов на оптимальной глубине следует, что испытываемая сеялка заделывает семена наиболее равномерно при скорости 5,37 км/ч, и составила 63,5 мм. Густота всходов составила 342 шт./м2. |
| Производительность | Основного времени составила 5,9 га/ч. Удельный расход топлив за время сменной работы 8,4 кг/га. Рабочая скорость – 6,0 км/ч. |
| Безопасность движения | Комплекс в агрегате с трактором не соответствует норме по ширине сеялки. Недостаток можно устранить установкой на кабину трактора желтого мигающего сигнала. Транспортная скорость до 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание 0,14 чел.- ч. и ТО-1 – 1,09 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Широкозахватная пневматическая сеялка мод. 1830 культиваторного типа имеет восемь несоответствий по двум пунктам отечественной НД, из которых шесть несоответствий приходится на пункты требований ССБТ. Сеялка вписывается в технологию производства зерновых культур |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадиевич. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-11-09(4030242) от 15 сентября 2009 года |