Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-14-09 (4140042)

Опрыскиватель навесной Муссон на шасси

полноприводного автомобиля УАЗ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "ХимАгроТехника" | 656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, 49, офис 312 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель навесной Муссон на шасси полноприводного автомобиля УАЗ |  |  |
| Назначение | Предназначен для обработки посевов различных сельскохозяйственных культур химическими препаратами, растворенными в воде. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Подача жидкости насосом при давлении 0,18 МПа, дм3/мин.: - неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива её из емкости, % |  | 18,12 4,41 |
| - отклонение расхода жидкости от заданного, % |  | 1 |
| - медианно-массовый диаметр капель, мкм |  | До 348 (норма 350) |
| Производительность за один час времени: |  |  |
| - основного - эксплуатационного |  | 65,4 47,8 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор, ЭС |  | Монтирование на базе автомобиля УАЗ |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Вручную |
| - настройка рабочих органов |  | Краном или автоматически за счет изменения величины давления |
| - время подготовки к работе, ч |  | 0,19 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 0,47 |
| Трудоемкость ежесменного ЕО, чел.-ч. |  | 0,50 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая (коэффициент готовности равен 1) |
| Удобство управления |  | Замечаний нет. |
| Безопасность выполнения работ |  | Не соответствует ТБ по семи пунктам ССБТ. |

Описание конструкции машины

Опрыскиватель состоит из правой и левой консолей (дюралюминиевые трубы), на которых устанавливаются распыливающие головки. Всего их четырнадцать. Головки представляют собой электродвигатели, на которых в нижней части крепятся распыливающие барабаны. Привод их осуществляется за счет бортовой электроэнергии автомобиля. Крепление штанг к основанию шарнирное, фиксация в рабочем положении стопорными болтами с кронштейнами и тросами с комплектующими пружинами. Регулирование расхода жидкости осуществляется автоматически агроконроллером, а также вручную. В зависимости от вида химического препарата можно изменять расход жидкости путем установки в подводящий трубопровод распыливающей головки калибровочных жиклёров с отверстиями от 0,8 до 1,6 мм. Технологический процесс выполняется двумя исполнителями – водителем и оператором. Машина оборудована навигационной системой GPSMAP-76 с бортовым компьютером.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, м |  |
| - в рабочем положении | 5,35х18,40х2,50 |
| - в транспортном положении | 4,68х2,15х2,66 |
| Ширина захвата, м | 20,6 |
| Диапазон внесения препарата, л/га | До 30 |
| Масса, кг |  |
| - в порожнем состоянии | 2130 |
| - в загруженном состоянии | 3180 |
| Вместимость бака, л | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 40 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В качестве рабочей жидкости применяли чистую водопроводную воду с добавкой препарата Ларен. Фактическая ширина захвата составила 20,6 м, работа проводилась, в основном, в темное время суток с применением навигационной системы GPS. Эксплуатационно-технологические показатели соответствуют ТУ, качество выполнения техпроцесса удовлетворительное. |
| Производительность | Производительность за один час основного времени составила 65,45 га при рабочей скорости 31,77 км/ч, удельный расход топлива (бензина) составил 0,20 кг/га, расход жидкости равен 10,5 л/га. Заправка водой проводилась автомобилем АНЖ-4 с добавкой после этого в бак разведенного препарата Ларен. |
| Безопасность движения | Машина не имеет сертификата соответствия. Не отвечает государственным стандартам безопасности по семи пунктам, обследована штатными сигнализацией и тормозами автомобиля УАЗ. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное и периодические обслуживания , а также обслуживание при постановке на хранение (СО). Трудоемкость ЕО – 0,19 ТО №1 – 1,60, СО 4,3 чел.-ч.. Руководство по эксплуатации не соответствует ГОСТ 27388-87 по многим пунктам. Необходима существенная переработка его и переиздание. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Опрыскиватель Муссон на базе автомобиля УАЗ соответствует НД по показателям назначения и надежности. Выявлены недостатки по показателям безопасности (семь пунктов ССБТ) и оформлению технической документации. Рекомендация МИС: - опрыскиватель поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Назаров Валерий Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-14-09 (4140042) от 23 сентября 2009 года |