Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-15-02 (1030163)

от 18 октября 2002 года

сеялки пропашных культур СПК-8 "СибДОН"

Сеялка пропашных культур СПК-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| (Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия Институт агроинженерных проблем) ГУП "Машиностроительный завод" ПО "Сибсельмаш" | 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 тел. (8-383-2) 41-61-01 41-61-11 41-60-54 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Сеялка пропашных культур СПК-8 |  |  |
| Назначение | Сеялка пропашных культур СПК-8 "СибДОН" предназначена для точного (пунктирного или пунктироно-гнездового) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений. В зависимости от состава и комплектности дополнительных приспособлений может производить точный посев сахарной и кормовой свеклы, хлопчатника и овощных культур. Сеялка предназначена для использования во всех почво-климатических зонах, кроме зоны горного земледелий. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Показатели |  | Численные значения показателей |
| ##### Глубина заделки семян, см |  | ##### От 4 до 10 |
| Высевающая способность, шт/м Неравномерность высева между аппаратами, % Неустойчивость общего высева, % Дробление, % |  | От 3 до 7 От 1,7 до 10 1,0 до 8,0 От 0,11 до 0,25 |
| Глубина заделки семян, см |  | ##### От 4 до 10 |
| Производительность |  | ##### Производительность за 1 час основного времени составила – 4,7 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | ## Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,24 |
| Агрегатирование, кл. трактора |  | 1,4-2 МТЗ-80 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | От 3,76 до 3,90 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами сеялки СПК-8 являются: - рама-ресивер - опорно-проводные колеса с механизмами передач - туковый бункер - семенной бункер - маркерное устройство - замок автосцепки - вентилятор

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина ширина высота |  | 2380 6280 3250 |
| - в транспортном положении длина ширина высота |  | 6680 2000 3910 |
| ##### Ширина захвата, м |  | 5,6 |
| Масса в комплектации поставки, кг |  | 1310 |
| ##### Эксплуатационная, кг |  | 1695 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | До 10 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | До 20 |
| Дорожный просвет, мм |  | 310 |
| Емкость семенного бункера, дм3 |  | 186 |
| Емкость тукового бункера, дм3 |  | 210 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | С увеличением скорости движения сеялки норма высева семян снижается. Отклонение фактического высева от заданного на высеве семян кукурузы и подсолнечника на скорости 9,0 км/ч составляет 15,7 и 31,4%. Неравномерность высева семян кукурузы и подсолнечника между аппаратами составляет, соответственно от 1,7 до 6,5 и от 2,7 до 10,2%. Неустойчивость общего высева семян кукурузы, подсолнечника от 3,2 до 5,3% и от 1,0 до 8,1%. Дробление на высеве семян подсолнечника составляет от 0,11 до 0,17% на всех скоростях. На высеве семян кукурузы дробление на скоростях до 6,5 км/ч составляет от 0,11 до 0,19%, а при скорости 9 км/ч составляет 0,25%. Сеялка обеспечивает установленную глубину заделки семян. |  |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила – 4,7 га/ч при скорости – 8,4 км/ч Удельный расход топлива составил 2,4 кг/га |  |
| Безопасность движения | Конструкция машины предусматривает ее перевод в транспортное положение при помощи гидросистемы. Сзади сеялка опирается на два колеса , а спереди на сцепку трактора. Имеются световозвращатели. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО. ТО, перед обкаткой трудоемкость ее составило 2,57 чел.-ч. ЕТО, трудоемкость составила 0,24 чел.-ч. ТО при постановке на хранение, трудоемкость составила 0,51 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | В.В.Нищих |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний ##### № 01-15-02 (1030162) от 18 октября 2002 года |