МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

## А Л Т А Й С К А Я

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

# СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  № 01-17-00 (4030202)

### Сеялка точного высева пропашных культур СПК-8

Изготовитель:						Адрес:

ГУП Машиностроительный				630108

завод ПО «Сибсельмаш»				г. Новосибирск

ул. Станционная, 38

тел (3832) 41-60-54

факс (3832) 41-70-77

Разработчик:							347740

Институт агроинженерных				г. Зерноград, Ростовской

проблем Азово-Черноморской			области, ул.Ленина, 21

государственной

агроинженерной академии				тел.факс (86359) 3-54-97

### Сеялка точного высева пропашных культур СПК-8

Назначение	Предназначена для возделывания кукурузы, подсолнечника, сои, клещевины, сорго, сахарной и кормовой свеклы, хлопчатника, бахчевых и овощных культур. Может работать во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Качество  работы:

- рабочая скорость, км/ч	8,1

- норма высева, шт./м	5

- распределение семян в

рядке,%					от 35,2  до 43,9

- неравномерность общего

высева, %				от 2,0 до 4,3

-	 глубина заделки семян, мм	от 31,4 до 87,3

-	 ширина междурядий, см		от 68,8 до 69,9

Производительность			4,55 га за час

основного времени

Условия эксплуатации:

- навеска на трактор			автосцепка СА-1

- перевод в рабочее

транспортное положение		гидросистемой трактора

- настройка рабочих органов	по глубине: регулировочным винтом прикатывающего катка, норма высева – сменными шестернями

-  время подготовки машины 	0,167 чел.-ч

к работе (навески)

Агрегатирование	тракторы класса 1,4-2,0

МТЗ-80; МТЗ-82; Т-70С

Потребляемая мощность	до 44,8 кВт

Трудоемкость ежесменного

ТО	0,2  чел.-ч

Эксплуатационная

надежность	удовлетворительная

Удобство управления	удобно

Безопасность выполнения

работ	обеспечена

##### Описание  конструкции машины

Сеялка навесная, навешивается на трактор с помощью автосцепки СА-1.

Состоит из рамы с замком автосцепки, двух опорно-приводных колес, механизма передач, зерновых секций, вентилятора с пневмосистемой, туковысевающей системы, устройства маркерного, устройства транспортного.

Секция зерновая состоит из  высевающего аппарата,  полозовидного сошника, загортачей,  прикатывающего катка и шлейфа.

Глубина хода сошника устанавливается положением прикатывающего катка регулировочным винтом.

Установка на норму высева осуществляется изменением передаточного отношения сменными шестернями.

Технологический процесс работы сеялки осуществляется следующим образом. При движении агрегата вращение дисков пневмотических высевающих аппаратов осуществляется от опорно-приводных колес. Семена от разряжения в полости крышки высевающего аппарата создаваемого центробежным вентилятором присасываются к находящимся в зоне разряжения отверстиям высевающего диска и транспортируются из заборной камеры к месту сброса, встречаясь со сбрасывателем-направителем, отделяются от отверстий и падают на дно борозды, образованное сошниками. Загортачи закрывают почвой борозды, с уложенными семенами, а находящиеся за загортачами прикатывающие катки уплотняют почву над бороздами. Шлейфы выравнивают рельеф поля после прохода сошников.

###### Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 2050 |
| ширина | 6700 |
| высота | 2700 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 7200 |
| ширина | 2300 |
| высота | 3450 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по глубине, мм | 0-120 |
| - по нормам высева семян, шт./м | 2,9-8,0 |
| Масса, кг | 1350 |
| Емкость бункера, суммарная, дм³: |  |
| - семенного | 280 |
| - тукового | 180 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,1 |
| Количество высевающих аппаратов, шт.: |  |
| - зерновых | 8 |
| - туковых | 4 |

Результаты испытаний

Качество работы 				Испытания сеялки проводились

на посеве кукурузы. Сеялка обеспечивает  глубину заделки семян.

Неравномерность общего высева составила от 2,0 до      4,3 % (по ТЗ не более 3 %).

Распределение семян в рядке, расположенных с интервалом предусмотренным исходными требованиями составило  от 35,2 до 43,9 % (по ТЗ не менее 85 %)

Агрегатирование	Сеялка СПК-8 агрегатируется с  трактором МТЗ-80 (с помощью автосцепки СА-1, вала отбора мощности с частотой вращения 1000 об/мин).

Загрузка трактора составляет  81 %, при буксовании 3,2 %. Дорожный просвет составляет 450 мм.

Трудоемкость  переоборудования сеялки на другую культуру составляет 1,574 чел.-ч.

Производительность	Производительность за 1 час сменного времени составляет 2,86 га/ч, при скорости 8,1 км/ч. Расход топлива составил 2,1 кг/га.

Коэффициент надежности технологического процесса равен  0,988.

Безопасность движения	Сеялка СПК-8 в положении дальнего транспорта с трактором  МТЗ-80  приспособлена к движению по дорогам общего пользования.

Транспортная скорость – 14,5 км/ч

Техническое обслуживание	Предусмотрено два вида: ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

Заключение  по результатам испытаний

Сеялка СПК-8 имеет 21 отклонение по шести пунктам ТЗ, из них семь несоответствий – требованиям ССБТ.

Неравномерность высева семян по аппаратам, неустойчивость общего высева, отклонение фактической нормы высева от требуемой выше допустимого уровня. По расположению семян, с интервалом предусмотренным исходными требованиями, превышает норматив в 1,5-2 раза.

Коэффициент готовности соответствует нормативу ТЗ.

Сеялку СПК-8  возможно использовать по назначению.

Машина не полностью соответствует требованиям НД.

Испытания проведены: 	Алтайской  государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702,Алтайский край, с.Поспелиха, ул.Социалистическая,17

Испытания провел:	А.М. Комаров

Источник информации:	Протокол испытаний

№ 01-17-00(4030202)

от 25 октября 2000года