Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-18-02 (4130192)

от 25 октября  2002 года

косилки однобрусной навесной КН-2,1

косилка однобрусная навесная КН-2,1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПФ "Нива-сельхозтехника" | 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204 "А" тел. (385-57) 3-03-19 факс (385-57) 3-74-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Косилка однобрусная навесная КН-2,1 |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка однобрусная навесная КН-2,1 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладкой скошенной массы в прокос, рекомендуется для работы на равнинных участках |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения показателей |
| Высота среза, см |  |  |  | От 7,4 до 9,7 |
| Потери общие: |  |  |  |  |
| т/га % к урожаю |  |  |  | 0,104 1,86 |
| Производительность: |  |  |  | ##### Производительность за 1 ч, га – основного времени 1,75 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| #### Способ агрегатирования |  |  |  | ## Навесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |
| Агрегатирование трактора, кл |  |  |  | 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  |  |  | От 3,99 до 5,69 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Косилка однобрусная навесная КН-2,1 состоит из: - рамы с приводом; - карданной передачи; - шатуна; - режущего аппарата; - тяговой штанги. Рабочим органом косилки является режущий аппарат. Режущий аппарат состоит из башмака, пальцевого бруса и прижимов. Во время работы косилки режущий аппарат скользит по земле на внутреннем и наружном башмаках, под которыми расположены стальные подошвы, служащие для установки режущего аппарата на заданную высоту |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |  |
| длина ширина высота |  |  |  | 1450 3530 1670 |
| - в транспортном положении, мм (в положении хранения) длина ширина высота |  |  |  | 1450 1950 2230 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  |  | 2,0 |
| Масса, кг |  |  |  | 185 |
| Высота среза, см |  |  |  | 7,4 до 9,7 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | До 11,10 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | До 23,5 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | При скорости движения т 7,56 до 9,14 км/я и высоте среза на скашивании костра от 7,4 до 7,9 см, на травосмеси от 8,4 до 9,0 см, потери соответственно составили от 1,24 до 1,59 % и от 1,57 до 1,83 %, что соответствует ТУ на косилку (не более 2 %). При увеличении скорости движения от 9,14 до 11,1 км/ч потери на костре составили 2,24 %, на травосмеси – 2,32 %, что выше ТУ (2 %) |  |  |
| Производительность |  | Производительность косилки при скорости рабочей 8,77 км/ч, за 1 ч основного времени – 1,75 га. Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 4,43 |  |  |
| Безопасность движения |  | В транспортном положении косилка навешена на трактор. В транспортном положении скорость передвижения составила 23,5 км/ч. Сзади косилка оборудована световозвращателями красного цвета |  |  |
| Техническое обслуживание |  | - Инструкция по эксплуатации косилки предусматривает проведение ЕТО через 8-10 моточасов, ТО № 1 через 60 моточасов работы и ТО при хранении. Инструкция по эксплуатации достаточно полно отражает перечень работ при техническом обслуживании. Трудоемкость ЕТО составляет 0,35 чел.-ч, ТО № 1 – 0,58 чел.-ч. Затруднений при проведении ТО не возникло |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Косилка соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |  |
| Испытания провел: |  |  | Ведущий инженер В.С.Дегтяренко |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 01-18-02 (4130192) от 25 октября 2002 года |  |