Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-19-12 (4020212)

Культиватор для сплошной обработки почвы

"Простор-5,4"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Стенякин Г.А. | 659010 Алтайский край, с.Павловск, ул. Луговая 34 факс 385-81-2-81-66 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор для сплошной обработки почвы "Простор-5,4" |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым зяблевым и паровым фонам. За один проход культиватор выполняет несколько агротехнических операций: рыхление, подрезание сорняков, интенсивное перемешивание, измельчение и выравнивание поверхности поля по всей ширине захвата, оптимальное прикатывание почвы. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | От 6 до 16 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 0,1 до 1,6 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 52,3 |
| Сохранение стерни, % |  | От 60 до 72,4 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: -зяблевая обработка почвы- 5,26; -предпосевная обработка почвы- 5,35; -обработка чистого пара- 7,11. |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навешивание непосредственно на трёхточечную навеску трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08, ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН |
| Потребляемая мощность |  | - зяблевая обработка почвы - от 62,26 до 77,08кВт; - предпосевная обработка почвы - от 54,86 до 64,00кВт; - обработка чистого пара – от 25,58 до 82,14кВт. |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами агрегата являются: рама; опорные колёса; стойки с лапами, сдвоенные сферические диски, катки-выравниватели

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 3750 |
| - ширина | 5550 |
| - высота | 1410 |
| Габаритные размеры агрегата с Т-150К, мм: |  |
| в транспортном положении |  |
| длина | 8880 |
| ширина | 5550 |
| высота | 3210 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 5,46 |
| Глубина обработки | От 5 до 20 |
| Масса, кг | 1620 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 13 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость движения агрегата на зяблевой и предпосевной обработке почвы от 9,97 до10,06км/ч, при глубине обработки от 12,3 до 9,8см, соответственно. На культивации чистого пара рабо-чая скорость получена 13,26км/ч, при меньшей глубине обработки - 7,6см и твердости почвы в обрабатываемом слое. Подрезание сорных растений равно на всех фонах 100%. Культиватор вписывается в зональную технологию возделывания с.-х. культур. |
| Производительность | За час сменного времени: на зяблевой обработке 4,31, предпосев-ной обработке 4,34, обработке пара 5,76га/ч, с удельным расходом топлива 4,25, 4,15, 3,24кг/га, соответственно. |
| Безопасность движения | Культиватор с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1, при хранении. Трудоёмкость ЕТО–0,15чел-ч., при обкатке-0,68 чел-ч., ТО-1 -2,5чел.-ч при хранении 2,0чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор универсальный, комбинированный "Простор-5,4 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-19-12 (4020212) от 01 августа 2012 года |