Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-22-00 (4020362)

### Лущильника дискового гидрофицированного ЛДГ-15Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Новосибирское производственное объединение | 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка точного высева пропашных культур СПК-8 |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для лущения стерни после уборки зерновых и колосовых культур на глубину 4-5 см. Может применяться на обработке паров и предпосевной обработки почвы, на разделке пластов и измельчении глыб после вспашки на глубину до 10 см |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | от 8,36 до 10,32 |
| при угле атаки 35º; 30º; 20º; 15º |  | 17,0; 17,5; 18,4; 18,9 |
| - глубина обработки, см |  | от 4 до 10 |
| - подрезание сорных растений, % |  | от 89,6 до 98,1 |
| ## Производительность |  |  |
| при угле атаки 30º |  | от 13,7 до 17,54 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - - навеска на трактор |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов на глубин обработки |  | изменением длины тяг батарей и усилием сжатия пружин путем перестановки шплинтов |
| - настройка рабочих органов на углы атаки |  | изменением длины раздвижных тяг |
| время на подготовку и окончание работ |  | 0,66 час |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 30-40 кН, Т-150 К и Т-4А |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 118,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,28 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Лущильник является прицепной машиной. Состоит из рамы, установленной на два ходовых колеса, в передней части рамы имеется серьга для присоединения к трактору и домкрат, на который опирается рама при отсоединении лущильника от трактора. К задней части рамы шарнирно присоединены брусья секций наружными концами, опирающиеся на каретки с двумя блоками колес по два колеса, каретки соединены через связь с раздвижными тягами. Механизм гидроуправления установлен на раме. К брусьям секции шарнирно присоединены секции батарей. Рабочими органами является сферические диски. Технологический процесс работы лущильника осуществляется следующим образом: при поступательном движении агрегата диски, вращаясь, подрезают растительные остатки, крошат обрабатываемый слой почвы, частично оборачивают его и сдвигают в сторону.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм |  |
| - в рабочем положении при угле атки 30º |  |
| длина | 13470 |
| ширина | 18700 |
| высота | 1200 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 13500 |
| ##### ширина | 4380 |
| ##### высота | 1450 |
| ##### Ширина захвата, м, при углах атаки 35, 30, 20, 15 | 17; 17,5; 18,4; 18,9 |
| Пределы регулирования рабочих органов по грубой обработке | от 4 до 10 |
| ##### Масса, кг | 3260 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | от 8,36 до 10,32 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания лущильника проводились на предпосевном лущении стерни, обработке паров, осеннее лущение необработанной стерни. На всех фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления и уничтожения сорняков при углах атаки дисков батарей 35 и 30°, удовлетворяющей ТЗ. Увеличение эрозионно- опасных частиц в слое 0-5 мм от 0,8 до 3,5 %. |
| Производительность | Агрегат использовался на предпосевном лущении стерни, обработке паров и осеннем лущении стерни на глубину 7,5; 9,0; 7,5 кг и рабочей скорости 8,36; 7,99; 10,32 км/ч соответственно. При этом получена производительность за час сменного времени соответственно 10,01; 9,76 и 12,0 га. Удельный расход топлива составил 1,86; 1,6 и 1,72 кг/га. |
| Безопасность движения | Лущильник ЛДГ-15Б удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 254 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 3 вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,28 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и ТО машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Лущильник дисковой гидрофицированный обеспечивает выполнение технологического процесса по обработке паров, лущение стерни с показателями соответствующими ТЗ. Надежность агрегата достаточна, коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,99, норматив 0,98. За период испытания наработка лущильника составил 200 ч. Рекомендация МИС Машина соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Бодрызлов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-22-00 (4020362) ##### от 8 ноября 2000 года |