Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-23-01 (1020452)

Культиватор дисковый КД-6,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Авторемзавод "Павловский" | Россия, 659010, с. Павловск, 1 Алтайский край пер. Первомайский, 1 Тел. 2-73-96 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор дисковый КД-6,2 |  |  |
| Назначение | Предназначен для безотвальной обработки почвы на глубину хода стрельчатых лап до 15 см, предпосевной обработки почвы под посев зерновых и технических культур, обработки паров |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, средняя, см |  | от 8,3 до 8,7 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Плотность почвы, г/см3 по слоям, см: |  |  |
| после прохода |  |  |
| - от 0 до 5 |  | от 1,22 до 1,36 |
| - от 5 до 10 |  | от 1,34 до 1,51 |
| Поперечная выравненность поверхности почвы: |  |  |
| среднее квадратическое отклонение, ± см |  |  |
| после прохода |  | от 0,82 до 1,2 |
| Продольная выравненность поверхности почвы: |  |  |
| среднее квадратическое отклонение, ± см |  |  |
| после прохода |  | от 0,83 до 1,35 |
| ## Производительность в час основного времени, га |  | от 5,40 до 5,68 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой ЭС |
| - настройка рабочих органов |  | ручной, при помощи винтов и установки сменных пальцев |
| - время подготовки машины к работе, чел-ч |  | 0,04 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 4, Т-4.02 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | - |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,21 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат полуприцепной. Состоит из главной рамы, на которой крепятся рабочие органы, состоящие из двух рядов стрельчатых лап, сдвоенных сферических дисков, трех трубчатых выравнивающих катков. Для транспортировки орудия и подъема при разворотах, культиватор оборудован транспортной тележкой. Культиватор имеет два опорных колеса, регулирующие глубину хода стрельчатых лап до 15 см. Глубина обработки сферическими дисками регулируется перестановкой пальцев в отверстиях на стойках крепления сдвоенных дисков. Усилие давления трубчатыми катками регулируется перестановкой пальцев в отверстиях параллелограммного механизма

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6000 |
| ширина | 6160 |
| высота | 1000 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 5450 |
| ширина | 6160 |
| высота | 1200 |
| ##### Ширина захвата , рабочая, м | от 5,40 до 5,68 |
| Глубина обработки, см (стрельчатыми лапами) | до 16 |
| Масса, кг | 2650 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9,54 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На предпосевной обработке почвы при скорости движения 5,95 км/ч и глубине обработке 8,7 см среднее квадратическое отклонение поперечной выравненности поверхности почвы после прохода составила 0,87 см, среднеквадратическое отклонение продольной выравненности поверхности почвы после прохода составила 2,35 см. Плотность почвы в слоях составила: 0 – 5 см 1,22 г/см3 5 – 10 см 1,34 г/см3 На обработке паров, при скорости движения 9,00 км/ч и глубине обработке 8,6 см среднее квадратическое отклонение поперечной выравненности поверхности почвы после прохода составила 0,82 см, среднеквадратическое отклонение продольной выравненности поверхности почвы после прохода составила 0,94 см. Плотность почвы в слоях составила: 0-5 см 1,30 г/см3 5-10 см 1,40 г/см3 Подрезание сорной растительности – 100 %, что отвечает требованиям ТЗ и АТТ |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы производительность за час составила при скорости движения 9,54 км/ч: - основного времени – 5,68 га; - сменного времени – 4,30 га; - эксплуатационного – 4,22 Удельный расход топлива за время сменной работы составил – 4,61 кг/га. На обработке паров производительность составила при скорости движения 9,00 км/ч: - основного времени – 5,40 га; - сменного времени – 4,03 га; - эксплуатационного – 3,96. Удельный расход топлива за время сменной работы составил – 5,12 кг/га |
| Безопасность движения | В транспортном положении орудие опирается на транспортную тележку и движется со скоростью до 15 км/ч. Культиватор оборудован световозвращающей сигнализацией, тормозная система отсутствует |

| Техническое обслуживание | Заключается в ежесменной и послесезонной проверке его состояния. Время на ежесменное ТО составило 0,21 чел.-ч, затруднение при проведении ТО не возникают. Инструкция по эксплуатации достаточно полно отражает вопросы ТО |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КД-6,2 имеет семь несоответствий по четырем пунктам ТЗ и НД, из них два несоответствия по двум пунктам ССБТ. Орудие может использоваться на предпосевной обработке почвы и обработке паров |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Россия, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-23-01 (1020452) ##### от 22 октября 2001 года |