Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-23-11 (1020222)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий"Лидер-10,8"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом", п. Краснообск, Новосибирская область | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-10,8" |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам на глубину от 6 до 16см с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычесывания сорняков, создания уплотненного семенного ложа на глубине от 3 до 6см,а над ним рыхлого мульчирующего слоя, с выравниванием поверхности поля. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |
| - сплошная обработка пара |  | 9,7 |
| - вспашка стерневого фона |  | 7,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового класса от 50 до60.; К-701, К-744Р2 |
| Потребляемая мощность, кВт: |  | От 90,9 обработка пара и до 125 – по стерневому фону |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами агрегата являются: рама средняя; рама крайняя; опорные колеса; колеса транспортные; гидросистема; устройство прицепное; комплект многооперационных катков; рабочие органы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении |  |
| длина | 7820 |
| ширина | 11150 |
| высота | 1620 |
| в транспортном положении (с трактором К-701) |  |
| длина | 14000 |
| ширина | 5010 |
| высота | 3700 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 10,5 |
| Глубина обработки | От 6 до 16 |
| Масса, кг | 5035 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 6 до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость агрегата, указанная в ТУ, не достигнута из-за буксования на паровом фоне и недостаточной мощности трактора. Показатели качества соответствуют требованиям НД. Агрегат вписывается в зональную технологию выращивания с.-х. культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на обработке пара составила 9,7 га, на вспашке по стерневому фону 7,6 га с удельным расходом топлива от 4,4 до 5,0 кг/га. |
| Безопасность движения | Агрегат с трактором класса 5 приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 15 км/ч, что соответствует нормативу. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке,ТО-1,при хранение. Трудоемкость ЕТО – 0,24 чел.-ч., при обкатке-1,25 чел.-ч., ТО-1 -0,8 чел.-ч при хранении 2,4 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат комбинированный почвообрабатывающий "Лидер-10,8" соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Агрегат возможно использовать по назначению. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-23-11 (1020222) от 03 ноября 2011 года |