Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская 
государственная зональная машиноиспытательная станция

Отчет испытаний

№ 01-24-00 (4060412)

Турбинного молотильного барабана для   зерноуборочного комбайна 
 «Енисей-1200-1М»

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |
| --- | --- | --- |
| ОАО “Павловский авторемзавод” Конструкторско-внедренческая лаборатория (КВЛ) “Бизон” |  | г. Павловск, Алтайского края пр. Первомайский, 1 г. Ростов-на-Дону проспект Ворошиловский д. 91/1 к. 138 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Турбинный молотильный барабан комбайна «Енисей-1200-1М» |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для обмолота всех видов зерновых, крупяных, технических культур и т.д. в том числе с повышенной влажностью зерномассы. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - потери свободным зерном в соломе и полове , % |  | от 0,02 до 2,32 и от 0,06 до 0,68 соответственно |
| - недомолот в соломе, % |  | от 0,02 до 0,1 |
| - дробление, % |  | от 1,34 до 2,18 |
| - содержание сорной примеси в бункерном зерне, % |  | от 0,72 до 2,15 |
| - пропускная способность, кг/с |  | 5,1 |
| ## Производительность |  | 10,44 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - настройка молотильного аппарата, зазор дека-барабан |  | механическая, изменением длины тяг |
| урожайность яровой пшеницы, ц/га |  | от 10,8 до 25,2 |
| Агрегатирование |  | зерноуборочные комбайны марки «Енисей» |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО комбайна |  | 0,3 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ##### Уровень звука в кабине, дБА |  | 84 |

Описание конструкции машины

Турбинный молотильный барабан семейства «Енисей-1200» состоит из четырех секций, 32 бичей левого и правого наклона рифлей. Все диски барабана в количестве 5 шт. опираются на вал, крайние диски соединены с валом посредством шпоночного соединения. Количество крепежных соединений такое же как и на серийном барабане. Обороты барабана регулируются с помощью гидросистемы комбайна путем изменения диаметров шкивов привода барабана. Зазоры дека-барабан устанавливаются с помощью изменения длины тяг поддерживающих деку. Технологический процесс работы турбинного барабана зерноуборочного комбайна «Енисей-1200-1М» осуществляется следующим образом: турбинный барабан захватывает хлебную массу, поступающую от приемного битера, поочередно четырьмя секциями, разрывает ее и равномерно распределяет по всей площади деки, где вымолачивается и сепарируется зерно. Далее хлебная масса подается на очистку

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 1170 |
| диаметр | 550 |
| ##### Количество секций, шт. | 4 |
| Частота вращения, об/мин | от 715 до 1350 |
| ##### Масса, кг | 162 |
| Количество бичей, шт. | 32 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытание турбинного молотильного барабана в сравнение с серийным бильным барабаном проводились на одном зерноуборочном комбайне на подборе и обмолоте одинарных валков яровой пшеницы урожайностью от 10,8 до 25,2 ц/га. Пропускная способность составила 5,1 кг/с по ТУ-6,5. Суммарные потери за молотилкой от 0,72 до 3,76% (по ТУ-1,5%). Дробление и содержание сорной примеси в бункере в пределах ТУ-2%. Недомолот в соломе и полове от 0,02 до 0,1 и от 0,02 до 0,09 соответственно. |
| Производительность | Комбайн с турбинным барабаном работал на подборе и обмолоте валков яровой пшеницы при рабочей скорости 6,04 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 7,34т. Расход топлива составил 1,33 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,998. |
| Безопасность движения | Комбайн с турбинным барабаном удовлетворительно приспособлен к движению. Транспортная скорость 16,6 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Для турбинного барабана ТО не предусмотрено. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями турбинного барабана на комбайне «Енисей-1200-1М» в сравнении с серийным бильным барабаном установлено: - обмолачиваемость хлебной массы выше на 75% - система очистки комбайна в варианте с турбинным барабаном недостаточно эффективна для отделения свободного зерна от половы и соломы из-за большего измельчения и расщепления соломы - качество зерна из бункера комбайна соответствует ТУ на комбайн - производительность выше на 11,6% - удельный расход топлива ниже на 12,5% - пропускная способность как и с серийным барабаном не соответствует ТУ - надежность выполнения технологического процесса выше на 1% - уровень звука на рабочем месте оператора снижается на 2 дБА |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Бодрызлов А.А. |
| Источник информации: | ##### Отчет испытаний № 01-24-00(4060412) ##### от 14 ноября 2000 г. |