Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-24-02 (4130182)

от 12 ноября  2002 года

косилки двухбрусной полунавесной КД-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПФ "Нива-Сельхозтехника" | 630015, г. Новосибирск ул. Гоголя, 204 "А" тел. (385-57) 3-03-19 факс (385-37) 3-74-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Косилка двухбрусная полунавесная КД-4 |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. Косилка КД-4 рекомендуется для работы на равнинных участках |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения показателей |
| Высота среза, см фактическая |  |  |  | От 7,4 до 7,9 |
| Потери общие: |  |  |  |  |
| т/га % к урожаю |  |  |  | От 0,074 до 0,193 От 1,18 до 2,54 |
| Производительность: |  |  |  | ##### Производительность за 1 ч, га – основного времени – 3,24 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| #### Способ агрегатирования |  |  |  | ## Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  |  |  | Ручная |
| Агрегатирование, кл |  |  |  | 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  |  |  | От 8,5 до 9,7 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,66 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство в управлении |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Косилка двухбрусная полунавесная КД-4 состоит из: - рамы; - двух модулей; - гидросистемы; - режущего аппарата - тяговой штанги; - шпренгеля; - шатуна. Рабочим органом косилки является режущий аппарат. Режущий аппарат состоит из: пальцевого бруса, наружного башмака, прижимов, пальцев пластин трения, ножа, внутреннего башмака |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |  |  |
| длина ширина высота |  |  |  | 3400 5150 750 |
| - в транспортном положении, мм (с трактором МТЗ-80): длина ширина высота |  |  |  | 4700 4000 2500 |
| ##### Ширина захвата, м |  |  |  | 3,8 |
| Масса, кг |  |  |  | 550 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  |  | До 9,0 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | 18,0 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | В процессе испытаний установлено, что высота среза на скашивание костра составила от 7,5 до 7,6 см при скорости 8,64 км/ч. На скашивании травостоя от 7,4 до 7,9 см при скорости от 6,91 до 7,81 км/ч. При увеличении скорости движения высота среза увеличивается из-за больших колебаний режущего аппарата, а также увеличивается среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Косилка выполняет техпроцесс при скорости до 9 км/ч. |  |  |
| Производительность |  | Производительность косилки за 1 час основного времени составила 3,24 га/ч, при скорости движения 8,64 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,79 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения |  | На косилке КД-4 предусмотрен перевод в транспортное положение. Транспортная скорость составляет 18 км,ч. Сзади косилка оборудована световозвращателями. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Инструкция по эксплуатации косилки предусматривает следующие виды технического обслуживания: ТО при подготовке к обкатке – трудоемкость составила 0,53 чел.-ч. ТО при обкатке – трудоемкость составила 0,96 чел.-ч. ЕТО - трудоемкость составила 0,66 чел.-ч ТО-1 – трудоемкость составила 0,85 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Косилка соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |  |
| Испытания провел: |  |  | В.И.Завгородний |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний ##### № 01-24-02 (4130182) от 12 ноября 2002 года |  |