Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-24-09 (4020502)

Борона зубовая гидрофицированная

БЗГ-24 "Мечта"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО "АНИТИМ" | 656002 г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2 а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24 "Мечта" |  |  |
| Назначение | Борона предназначена для распределения и частичного измельчения сухой стерни, выравнивания поверхности поля, измельчения крупных комков почвы, уничтожения всходов сорняков, разрушения поверхностной корки на глубине до 5 см, закрытия влаги, а также для заделки химикатов и сбора пожнивных остатков. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | От 24,2 до 24,4 |
| Глубина обработки средняя, см |  | От 2,2 до 8,9 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ± см |  | От 0,7 до 1,9 |
| Крошение почвы, %, размер комков не более 25 мм |  | От 72,4 до 97,4 |
| Разрушение почвенной корки, % |  | 100 |
| Подрезание сорных растений, % |  | От 79,0 до 81,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 1,6 до 3,0 |
| Сохранение стерни, % |  | От 84,3 до 86,5 |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| - довсходовое боронование |  | 21,74 |
| - обработка пара |  | 22,67 |
| - обработка стерни |  | 26,40 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, присоединяется к прицепному устройству трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический и перемещением бороны вперед или назад. |
| - настройка рабочих органов |  | Механически, рукоятками изменения угла наклона зубьев на каждой секции. |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 ДТ-75М, Т-150К, трактор кл.2 РТ1-155 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 13,6 до 26,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона состоит из сницы, бруса центрального, брусьев боковых и секций с пружинными зубьями. Брусья боковые шарнирно соединены с брусом центральным с помощью крестовин. Сница в задней части шарнирно присоединена к брусу центральному и опирается на почву колесами, и в передней части присоединяется к трактору. Брусья боковые при работе опираются на почву ходовыми колесами, закрепленными в торце брусьев, а в транспортном положении опираются на почву через колеса транспортные расположенные на расстоянии 1,85 м от торцов брусьев. Две растяжки длинных и две коротких закреплены одним концом в передней части сницы, а другим – на брусьях боковых для удержания их во фронтальном положении. В транспортном положении растяжки длинные и короткие поддерживаются с помощью отражателей. На короткие растяжки, для меньшего провисания, добавлены пружины. На брусьях боковых и брусе центральном попарно установлены консольные стрелы, на которых с помощью цепей подвешиваются секции. Для подъема рабочих органов (пружинных зубьев) и перевода бороны в транспортное положение в задней части сницы установлены два гидроцилиндра. Сница состоит из сварной рамы, на которой в передней части установлены зацеп, страховочная цепь, регулируемая стойка, гидрошланги с разрывными муфтами. Натяжная рамка с фиксатором расположена в средней части сницы и может поворачиваться в шарнирах. В транспортном положении натяжная рамка располагается практически вертикально и натягивает растяжки. В рабочем положении натяжная рамка опускается на раму сницы, защелкивается фиксатором и дополнительно крепится с помощью болтов. Брус центральный состоит из балки прямоугольного сечения, щёк для соединения с брусьями боковыми и щёк для крепления гидроцилиндров, а также оси для соединения со сницей. Брус боковой состоит из балки прямоугольного сечения, фермы для придания жёсткости балки, фланцев для крепления ходовых колес. При помощи крестовины брус боковой соединяется с брусом центральным. На балке имеются упоры для установки стрел, а также кронштейны для крепления растяжек. Стрела подъема секций состоит из корпуса выполненного из трубы квадратного сечения, к краю которого приварены планки для крепления к боковым и центральной секциям. К стреле присоединяются цепи тяговые и подъемные. Секция состоит из сварной рамы с установленными пятью трубами для крепления двадцати пружинных зубьев. Секция имеет механизм регулировки углов наклона зубьев. Технологический процесс осуществляется следующим образом. При подъезде к загонке трактор необходимо сдать назад, при этом боковые брусья расходятся в стороны. При помощи гидросистемы трактора боковые и центральные брусья поворачиваются, секции с рабочими органами опускаются на поверхность поля, транспортные колеса располагаются горизонтально, а брусья опираются на ходовые колеса. При опускании секций на почву происходит заглубление пружинных зубьев в поверхностный слой на глубину, в зависимости от угла их наклона, при движении осуществляется рыхление почвы, вычесывание сорных растений, сбор пожнивных остатков.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 8545 |
| ширина | 24610 |
| высота | 920 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 17200 |
| ширина | 4100 |
| высота | 2000 |
| Ширина захвата, м | 24,4 |
| Глубина обработки, см | От 2 до 9 |
| Масса, кг | 3120 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Наибольшие скорости на довсходовом бороновании и обработки паров составили 9,72 и 9,76 км/ч, что практически соответствует нижнему пределу (10 км/ч) указанного в проекте ТУ, а на обработке стерни достигла верхнего предела проекта ТУ 12 км/ч. Глубина обработки в пределах проекта ТУ, причем с увеличением скорости она уменьшается, что повлияло на величину отклонения до 1,9 см вместо от 0,5 до 1,5 см по проекту ТУ. Разрушение почвенной корки составило 100%. Гребнистость почвы с увеличением скорости снижается, а крошение увеличивается за счет большей вибрации зубьев. Уничтожение сорных растений в пределах требований проекта ТУ. Сохранение стерни практически не зависит от скорости. Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24 "Мечта" по своим агротехническим показателям в основном соответствует требованиям проекта ТУ. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на всех технологических операциях получена больше, чем приведенная в проекте ТУ, на рабочих скоростях меньших требуемых. Это свидетельствует о заниженном значении данного показателя, указанного в проекте ТУ. Рабочая скорость на довсходовом бороновании и обработке пара получена ниже требований проекта ТУ вследствие ограниченного диапазона скоростей трактора ДТ-75М и недостаточной тяговой мощности трактора Т-150К на соответствующих видах работ. По расходу топлива на гектар наибольшее значение 1,29 кг/га получено на обработке пара по причине высокой загрузки трактора на данной операции. Сменная производительность на всех видах работ составила от 16 до 20 га/ч. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата позволяют двигаться по дорогам. Габариты бороны на ширине обозначены красными и белыми наклонными полосами. Тормоза отсутствуют. Транспортная скорость до 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Виды технического обслуживания: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,33 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,047 чел.-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона зубовая гидрофицированная БЗГ-24 "Мечта" несоответствует 10-ти пунктам проекта ТУ, вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур в зоне МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Шолопинин Владимир Владимирович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-24-09 (4020502) от 27 октября 2009 года |