Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-25-00 (2020102)

Культиватора К-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Бийский котельный завод | г. Бийск, Алтайского края ул. П.Мерлин, 63 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор К-6 |  |  |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы стрельчатыми лапами на глубину до 6 см с одновременной разбивкой комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после осенней обработки или по парам. Может работать на почвах с влажностью до 25 %, стерневых остатков до 40 %, комковатостью не более 10 см. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | до 8 |
| - глубина обработки, см |  | до 6 |
| - гребнистость поверхности поля. см |  | 1,2-1,9 |
| - невыровненность дна борозды по ширине захвата, см (средняя) |  | 1,3-1,7 |
| - увеличение эрозионно-опасных час тиц, % |  | 0,2-1,1 |
| - уплотнение почвы под вспушенным мульчирующем слое, г/см³: от 0 до 1 см |  | 1,18-1,21 |
| от 1 до 2 см |  | 1,14-1,18 |
| ## Производительность |  | до 4,9 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | установкой параллелограммного механизма |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 3-4 (Т-4А; Т-150К) |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 59,3 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,12 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | коэффициент готовности 0,99 |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат полуприцепной, навешивается на стандартную навеску трактора. Состоит из траверсы, к которой тремя ригелями крепятся три рабочих секции с кольчато-шпоровыми катками, прицепное устройство, лафет. Рабочая секция опирается на комкодавящие барабаны. К секции через параллелограммный механизм крепится рама культиваторов и выравниватели. Глубина обработки стрельчатыми лапами регулируется посредством параллелограммного механизма. В транспортное положение орудие переводится гидросистемой трактора Технологический процесс работы культиватора К-6 осуществляется следующим образом. При заданной глубине обработки стрельчатыми лапами, комкодавящие барабаны дробят комья, планки выравнивателей выравнивают поверхность поля, стрельчатые лапы взрыхляют почву и подрезают сорную растительность. Катки кольчато-шпоровые выравнивают и уплотняют поверхностный слой почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 5250 |
| ширина | 6150 |
| высота | 1280 |
| ##### Ширина захвата , рабочая, м | 5,7 |
| Глубина обработки, см | до 6 |
| Масса, кг | 3880 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 8 |
| Количество секций | 3 |
| Количество катков кольчато-шпоровых | 3 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 270 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания агрегата проводились на предпосевной обработке почвы (по отвальной зяби) под посев льна. При скорости движения до 8 км/ч агрегат устойчиво выполняет технологический процесс, удовлетворяющий требованиям проекта ТУ, Однако при оптимальной глубине обработки и при увеличении скорости движения происходит забивание рабочих органов. После прохода агрегата гребнистость поверхности поля в пределах проекта ТУ. При проходе агрегата гребнистость поверхности составила 1,2 –1,9 см, при 2 см по проекту ТУ. После прохода агрегата на поверхности почвы создается мульчирующий мелкокомковатый слой в пределах 2,3-3,2 см. |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы (по отвальной зяби) под посев льна на глубину хода стрельчатых лап 6 см, при скорости движения 7,97 км/ч., производительность за час основного времени составила 4,54 га. Производительность за 1 час технологического и сменного времени составила соответственно 4,23 га и 3,61 га. Коэффициент надежности технологического процесса составил 0,981, |
| Безопасность движения | Культиватор К-6 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К. Дорожный просвет отсутствует, т.к. катки кольчатые опираются о почву. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное обслуживание и сезонное. Время на ежесменное обслуживание составило 0,12 чел.-ч Для проведения ТО оригинального инструмента и приспособлений не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В ходе испытаний выявлено 11 недостатков по трем пунктам проекта ТУ, в т.ч. семь недостатков по ССБТ. Производительность составила 3,9-4,9 га/ч. Рабочая скорость составила 6,48-8,02 км/ч при 8-12 км/ч по проекту ТУ. Наработка составила 185 часов, коэффициент готовности получен 0,99. После внесения изменений в конструкцию, культиватор устойчиво выполняет технологический процесс. Алтайская МИС рекомендует: Машина не полностью соответствует требованиям проекта ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-25-00 (2020102) ##### от 14 ноября 2000 года |