Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-25-08 (4060202)

Жатка-хедер транспортерная ЖХТ 9-18

с энергосредством ЭС-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка-хедер транспортерная ЖХТ 9-18 с энергосредством ЭС-1 |  |  |
| Назначение | Жатка-хедер транспортерная ЖХТ 9-18 предназначена для скашивания и укладки скошенной массы зерновых колосовых, крупяных культур, семенников трав в центральный, боковые или сдвоенный с двух проходов валок. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Высота среза, см |  | От 6 до 20 |
| Потери зерна, всего, % |  | От 0,25 до 0,38 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - высота |  | От 13,7 до 25,6 |
| - толщина |  | От 7,7 до 18,0 |
| - ширина |  | От 64,7 до 178,5 |
| - просвет между почвой и валком |  | От 4,4 до 7,7 |
| Распределение зерна по ширине валка, %: |  |  |
| - слева |  | От 13,9 до 68,7 |
| - по середине |  | От 14,1 до 54,1 |
| - справа |  | От 10,9 до 52,7 |
| Производительность, га/ч |  | От 9,14 до 11,36 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединение) |  | Четырехточечная, гидромеханическая |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Электрогидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Электрогидравлический привод |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,11 |
| Агрегатирование |  | Энергосредство ЭС-1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,37 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из корпуса, гидросистемы, мотовила, левого и правого транспортеров и режущего аппарата. Гидросистема жатки состоит из гидросистемы привода режущего аппарата, гидросистемы вращения мотовила, гидросистемы управления мотовилом, гидросистемы вращения и перемещения транспортеров. Подключение жатки к энергосредству осуществляется через быстроразъемные соединения. Подъем-опускание жатки, горизонтальное и вертикальное перемещение мотовила, включение-выключение жатки (режущего аппарата, привода мотовила и привода транспортеров) осуществляется с помощью клавиш рукоятки ГСТ из кабины энергосредства. Перемещение транспортеров, регулировка частоты вращения мотовила и транспортеров, изменение угла наклона жатки и включение-выключение ВОМ осуществляется с помощью клавиш пульта управления из кабины энергосредства. Энергосредство состоит из рамы, ходовой части, кабины, моторной установки, приводов валов отбора мощности, навесной системы, тягово-сцепного устройства, гидрооборудования, электрооборудования и электронной системы контроля.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм: |  |
| длина | 2285 |
| ширина | 9335 |
| высота | 1700 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| длина | 7300 |
| ширина | 9335 |
| высота | 3580 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 16600 |
| ширина | 3280 |
| высота | 3580 |
| Ширина захвата, м | От 8,77до 8,84 |
| Высота среза, см | От 6,0 до 20,0 |
| Масса жатки эксплуатационная, кг | 2200 |
| Масса агрегата, кг |  |
| - в рабочем положении | 7145 |
| - в положении дальнего транспорта | 7735 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Фактические рабочие скорости движения составили от 10,3 до 15,2 км/ч. С увеличением рабочей скорости увеличивается фактическая высота среза на 0,4-2,7 см. Рабочая ширина захвата жатки с изменением скорости движения агрегата не меняется. Общие потери за жаткой соответствуют требованиям ТУ и не превышают 0,38% при скорости 14,9 км/ч. Наибольший удельный вес потерь приходится на потери в срезанных колосьях, которые составляли от 0,10 до 0,21%. Валок, формируемый жаткой, по характеристике и неравномерности распределения зерна по ширине соответствовал требованиям ТУ. На основании полученных показателей жатка по качеству работы соответствует требованиям ТУ и СТО АИСТ 10 8.22-2003 и превосходит показатели, полученные при испытаниях в 2007 году. |
| Производительность | Вид работы – скашивание яровой пшеницы с укладкой валка в среднее окно Рабочая скорость, км/ч – от 10,42 до 12,95 Рабочая ширина захвата, м – 8,77 Производительность, га/ч: - основного времени – от 9,14 до 11,36 - сменного времени – от 7,40 до 8,79 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – от 1,78 до 1,89 |
| Безопасность движения | Для движения агрегата по дорогам, жатка устанавливается на транспортную тележку, которая оборудована сигнальными световыми приборами и световозвращателями; энергосредство имеет проблесковый маячок, оборудовано рабочим и стояночным тормозами, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч. – 0,037. Виды технического обслуживания: - ежесменное ТО; - первое ТО; - техническое обслуживание перед длительным хранением; - техническое обслуживание в период длительного хранения; - техническое обслуживание при снятии с хранения. Руководство по эксплуатации жатки и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию энергосредства достаточно полно освещают вопросы технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка-хедер транспортерная ЖХТ 9-18 с энергосредством ЭС-1 не соответствует 12-ти пунктам проекта ТУ на жатку и 13-ти пунктам ССБТ, в том числе: - жатка – 12-ти пунктам ТУ и двум пунктам ССБТ; - энергосредство ЭС-1 – 11-ти пунктам ССБТ. Жатка может использоваться на скашивании зерновых колосовых в агрегате с энергосредством ЭС-1 и рекомендуется к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Шолопинин Владимир Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-25-08 (4060202) от 8 ноября 2008 года |