Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-26-03 (1020472)

Агрегат комбинированный почвообрабатывающий навесной

«Лидер-4,3Н»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Сибирский агропромышленный дом» | 630500, Россия, Новосибирская обл., п. Краснообск, а/я 487 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Агрегат почвообрабатывающий «Лидер-4,3Н» |  |  |
| Назначение | Агрегат «Лидер-4,3Н» предназначен для сплошной обработки почвы по стерневым, зяблевым и паровым фонам на глубину от 6 до 16 см с выполнением операций крошения почвы, подрезания и вычесывания сорняков, создания уплотненного семенного ложа на глубине 3-6 см, а над ним – рыхлого мульчирующего слоя с выравниванием поверхности поля |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Глубина обработки, см |  | От 6,9 до 8,6 |
| ##### Крошение почвы (содержание комков размером 01-2,5 см), % |  | До 66,1 |
| ##### Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| ##### Гребнистость поверхности, см |  | От 2,1 до 4,4 |
| Производительность: |  |  |
| ##### за 1 час, га основного времени |  | 3,36 (обработка пара); |
|  |  | 3,99 (на предпосевной культивации) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -способ агрегатирования |  | Навеска АС-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлическая навеска |
| - настройка рабочих органов |  | ## Винтовой механизм |
| - время агрегатирования, ч |  | 0,1 |
| ##### -потребляемая мощность, кВт |  | - |
| ##### -трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| ##### -эксплуатационная надежность |  | ## Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | ## Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат "Лидер –4,3Н"состоит из культиватора тяжелого противоэрозионного КТН-4,3 и комплекта многооперационных катков КМК-4,3. Глубина обработки почвы лапами рабочих органов регулируется подъемом или опусканием опорных колес относительно рамы при помощи винтового механизма. Давление катков на почву регулируется перестановкой штырей в отверстиях кронштейнов рессорной навески.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| -длина | 2180 |
| -ширина | 4430 |
| ##### -высота | 1200 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| ##### -в рабочем положении |  |
| -длина | 8310 |
| ##### -ширина | 4430 |
| ##### -высота | 2945 (по трактору Т-150К) |
| ##### -в транспортном положении |  |
| ##### -длина | 8200 |
| ##### -ширина | 4430 |
| ##### -высота | 2945 (по трактору) |
| Ширина захвата, м: |  |
| ##### - конструкционная | 4,4 |
| ##### - рабочая | 4,1 |
| ##### Глубина обработки, см | От 6 до 17 |
| ##### Масса, кг | 1320 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | От 8,27 до 9,73 |
| ##### Дорожный просвет, мм | 360 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При испытании выявлено: Глубина обработки составляет от 6,9 до 8,6 см при установочной 6 и 10 см соответственно, крошение почвы – 66,1 % (фракция комков от 0,1 до 2,5 см), подрезание сорных растений – 100 %, вычесывание сорняков – 90,7 %. По качеству выполнения технологического процесса агрегат «Лидер-4,3Н» соответствует ТЗ, вписывается в технологию с/х производства |
| Производительность за 1 час, га | -основного времени – 3,36; -эксплуатационного времени – 2,85 при рабочей скорости от 8,27 до 9,73 км/ч. Удельный расход топлива составляет от 4,38 до 5,88 кг/га при предпосевной культивации и обработке пара соответственно. |
| Безопасность движения | Агрегат оборудован световозвращателями, его габаритные размеры позволяют перемещаться по дорогам общего пользования в навешенном положении |
| Техническое обслуживание | ТО не вызывает затруднений, трудоемкость ЕТО составляет 0,15 чел.-ч, сезонного – 0,75 чел.-ч. Руководство по эксплуатации полно отражает вопросы использования машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат «Лидер-4,3Н» соответствует требованиям ТЗ и может применяться для предпосевной обработки почвы, обработке паров и стерневого фона, при этом имеет пять несоответствий по четырем пунктам ТЗ, в том числе одно несоответствие по одному пункту ССБТ. Рекомендован к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Валерий Васильевич Нищих |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-26-03 (1020472) от 27.10.03 |