Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-27-04 (4030262)

Сеялка-культиватор стерневая СКС-8,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # Закрытое акционерное общество "Павловск-Агроснаб-Холдинг" | с. Павловск, Алтайского края |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка-культиватор стерневая СКС-8,6 |  |  |
| Назначение | Предназначена для прямого посева зерновых, мелко и среднесеменных зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в зонах с недостаточным увлажнением или подверженных ветровой эррозии. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |
| - заданная |  | 160 |
| - фактический высев |  | 157,5 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |
| - установочная глубина, мм |  | 60 |
| - средняя фактическая глубина, мм |  | 62,2 |
| - среднее квадратическое отклонение ±, мм |  | 16,6 |
| - коэффициент вариации, % |  | 26,7 |
| Количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными, шт. |  | 63,0 |
| Густота всходов, шт/м2 |  | 180,5 |
| Относительная полевая всхожесть. % |  | 45,8 |
| Производительность, га/ч: |  | 8,88 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования с трактором |  | Прицеп к упряжной скобе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлической при переездах по полям, в дальний транспорт - разборкой и погрузкой в транспортное средство |
| - настройка рабочих органов |  | Механический, ручной |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,15 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | Класс 5 (К-701) |
| ##### Потребляемая мощность |  | От 142,0 до 161,5 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | От 0,32 до 0,37 чел.-ч. |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка-культиватор стерневая СКС-8,6 прицепная состоит из трех секций, соединенных между собой шарнирно, каждая из которых имеет свои зерновой и туковый бункеры. Имеет дисковые, расположенные под небольшим углом к поверхности поля, горизонтальные рабочие органы, вращающиеся при движении агрегата от контакта с почвой, в центре которых расположены семяпроводы, по которым высеваются семена и удобрения. Высевающие аппараты катушечного типа. Сеялка имеет восемь опор в виде спаренных колес автомобильных шин и прикатывающих катков-выравнивателей барабанного типа, которые одновременно измельчают поверхностный слой почвы. Способ регулирования глубины хода рабочих органов механический ручной.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении | 6840х9500х1820 |
| - в транспортном положении | 6810х9300х1820 |
| ##### Ширина захвата , м | 8,7 |
| Глубина обработки, см | От 5,82до 7,43 |
| ##### Масса , кг | 5440 |
| Вместимость бункеров, дм3: |  |
| - семенного ящика | 1810 |
| - тукового ящика | 905 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 10,21 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество работы на оптимальной глубине хода рабочих органов удовлетворительное. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса 0,981 (по ТУ-0,98), количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями 63,0%, при норме 80,не менее. Машина одновременно выполняет несколько агротехнических операций, в том числе на обработке паров вписывается в технологию работ в зоне МИС. |
| Производительность | За час основного времени: на севе – 8,88 га на обработки паров – 8,08, удельный расход топлива – 5,44 и 5,01 кг/га, соответственно, на скоростях 10,21 и 9,62 км/ч, соответственно. Выработка за нормативную смену 37,1 и 43,6 га, соответственно |
| Безопасность движения | По дорогам в агрегате перемещаться не может, только в разобранном виде погруженная в транспортное средство |
| Техническое обслуживание | ЕТО-0,32 чел.-ч., ТО № 1 (через 60 часов) – 0,58 чел.-ч. ТО после обкатки – 0,42 чел.-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещают вопросы эксплуатации в том числе технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено 14 несоответствий по 11 пунктам ТЗ, в т.ч. три несоответствия по трем пунктам ССБТ. Машина устойчиво выполняет технологический процесс как на посеве, так и на обработке паров. После устранения выявленных недостатков сеялка СКС-8,6 найдет применение в зоне деятельности МИС |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Нищих Валерий Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-27-04 (4030262) от 16 ноября 2004 года |