Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-28-02 (4060232)

от 19 ноября 2002 г.

комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-091 "ДОН-091"

с измельчителем-разбрасывателем

Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-091 "ДОН-091"с измельчителем-разбрасывателем

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-091 "ДОН-091" |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки зерновых культур прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах страны, с применением дополнительных приспособлений может использоваться для уборки крупяных культур, уборки бобовых и злаковых семенников трав, а также семенников стеблевых овощных культур, требующих вытирания семян, для уборки семян подсолнечника. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Суммарные потери зерна за комбайном, % |  | # 1,69 |
| в том числе: |  |  |
| -потери за молотилкой |  | # 1,38 |
| -потери за подборщиком |  | # 0,31 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |
| -дробление зерна |  | # 1,94 |
| -сорная примесь |  | # 1,14 |
| Качество измельчения соломы (масса фракции соломы), % от 0 до 100 мм |  | 86,0 |
| более 100 мм |  | # 14,0 |
| Ширина разбрасываемой измельченной соломы, м |  | # 4,38 |
| Производительность, т/ч |  | # Основного времени – 9,59 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска жатки, подбирающего устройства |  | ## Посредством рамки на наклонной камере комбайна |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | ### Механизмами фиксации в транспортном положении |
| - настройка рабочих органов |  | ### Вариаторы изменения числа оборотов и гидроцилиндрами от гидросистемы комбайна, электропривода подъема, опускания деки молотилки |
| - время подготовки машины к работе (монтажа на комбайн), ч: |  |  |
| досборка комбайна, чел.-ч. |  | 4,22 |
| составление агрегата для работы с жаткой, ч (снятие с тележки и подцепки) для транспортировки, ч (установка на тележку) |  | 0,18 |
|  |  | 0,13 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ### Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ### Обеспечена |

Описание конструкции машины

Самоходный зерноуборочный комбайн агрегатируется с жатками 4, 5, 6, 7 м захвата или платформой-подборщиком. Оборудован кабиной с центральным ее расположением, бункером, молотилкой с молотильным барабаном, в котором встроен понижающий редуктор. В системе очистки под клавишами предусмотрен ворошитель, для дополнительного ворошения и выравнивания соломистой массы, а на перепаде между стрясной доской и верхним решетом установлен активатор, дополнительно разрыхляя зерновую смесь вороха для улучшения его очистки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖУ-6, мм : |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 9600 |
| ширина | 6200 |
| высота | 4045 |
| в транспортном положении (дальний транспорт с тележкой): |  |
| ##### длина | 15380 |
| ##### ширина | 3400 |
| ##### высота | 3940 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 5,25 |
| ##### Масса комбайна с жаткой ЖУ-6, кг: |  |
| ##### -в комплекте поставки | 11640 |
| ##### -эксплуатационная | 15805 |
| ##### Емкость бункера, м3 | 5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | От 5,40 до 11,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На подборе валков за жаткой ЖХ-8, при урожайности 19,4 ц/га суммарные потери за комбайном составили 1,69 % при 2,0% по ТЗ, в том числе 1,38% за молотилкой, при 1,5% по ТЗ. Качество зерна из бункера составила: дробленое зерно 1,94% при 2,0% по ТЗ, сорная примесь – 1,14% при 3,0% по ТЗ. Качество измельчения соломы (масса фракций соломы) составило: от0 до 100 мм – 96,0% при 70%, не менее по ТЗ; более 100 мм – 14,0%, при 30,0%, не более по ТЗ. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют агротребованиям, комбайн устойчиво выполняет технологический процесс и вписывается в технологию сельскохозяйственных работ. |
| Производительность | При скорости движения 6,36 км/ч производительность за один час основного времени составила – 9,59 т или 5,05 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,00 кг/га или 2,10 кг/т. |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован системой внешнего освещения, аварийно-предупредительной сигнализацией, гидравлической тормозной системой. Для движения по дорогам общего пользования имеется транспортная тележка для перевозки жатки, транспортная скорость составила до 25 км/ч. Рабочее место оператора оборудовано кондиционером и отопителем обогрева кабины. |
| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания зерноуборочного комбайна входят: ТО при транспортировании своим ходом; ТО при эксплуатационной обкатке; ТО при использовании по назначению: ежесменное ТО (ЕТО) – через 10 м-ч, ТО-1 – через 60 м-ч, ТО-2 – через 246 м-ч, ТО при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,30 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция Тел (8-385-56) 23-4-46 Факс (8-385-56) 23-5-56 |
| Испытания провел: | ##### Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-28-02 (4060232) от 19 ноября 2002 года |