Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-28-11 (1030162)

Сеялка-культиватор  стерневая скоростная СКСС-2,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ЗАО "ТОНАР плюс", г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57 тел. (385-2) 77-4-61, факс. (385-2) 39-88-24 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка-культиватор стерневая скоростная СКСС-2,5 |  |  |
| Назначение | Предназначена для проведения всех операций весенне-осеннего цикла работ по обработке почвы, посеву и внесению удобрений по технологии нулевой (NO TILL) или минимальной (MINI TILL). |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 2,55 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,7-12 |
| Производительность за 1 час, га: |  | Основного времени 2,1-3,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | При помощи гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную, перестановкой в кронштейнах сошников и загортачей |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,38 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4, не ниже |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 45-140 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из рамы, прицепного устройства, опорных передних и опорно-прикатывающих задних колес, бункера для семян и удобрений, дисковых сошников и загортачей. Подъем сеялки осуществляется гидроцилиндром механизма колес. Сеялка снабжена электронной высевающей системой (дозатором), обеспечивающей регулирование нормы высева каждого сошника. Диск сошника - горизонтально расположенный. Стойка сошника верхней частью установлена в подшипниковом узле, благодаря которому при движении в почве сошник поворачивается, что способствует его самоочищению от почвы и растительных остатков и обеспечивается равномерный износ режущей кромки.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 4980 |
| ширина | 2935 |
| высота | 1900 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 4590 |
| ширина | 2935 |
| высота | 2270 |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 2,48 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,12 |
| Масса, кг | 1850 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В варианте сеялки: Норма высева семян, кг/га (фактическая) -160 Средняя глубина заделки семян при минимальной и максимальном заглублении сошников, мм - 44 и 87 Количественная доля семян заделанных на заданную глубину ± 1см, % - 93 В варианте культиватора и глубокорыхлителя: Глубина обработки, см 8-14 Высота гребней, см 4,8-8,1 Сохранение стерни, % 65 Подрезание сорных растений, % 100 |
| Производительность | За час основного времени, га 1,66-2,34 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га 5,00-11,78 |
| Безопасность движения | Сеялка оборудована световозвращателями Транспортные колеса – пневматические, скорость по дорогам с твердым покрытием до 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | За сеялкой предусмотрено предсезонное ТО, ЕТО и послесезонное ТО. Описание работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. Оперативная трудоемкость ЕТО 0,29 чел.-ч/ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка-культиватор стерневая скоростная СКСС-2,5 не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-28-11 (1030162) от 12 ноября 2011 года |