Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-29-00 (2060062)

Комбайна зерноуборочного «Енисей-1200-1М»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Красноярский завод комбайнов” | # 660049 Красноярский край г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный «Енисей-1200-1М» |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для уборки зерновых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав, сои прямым и раздельным комбайнированием. В зависимости от способа уборки он может быть укомплектован жаткой или платформой-подборщиком или очесывающим устройством. ##### В зависимости от принятой технологии уборки незерновой части, комбайн оснащается капотом, копнителем или измельчителем-разбрасывателем |  |
| Качество работы : |  |  |
| - суммарные потери зерна за комбайном , % |  | 1,25 |
| в том числе: |  |  |
| потери за молотилкой |  | 0,84 |
| потери за подборщиком |  | 0,41 |
| - качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |
| дробление зерна |  | 1,6 |
| сорная примесь |  | 0,41 |
| ## Производительность |  | 9,14 т за 1 час основного времени на подборе и обмолоте валков |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | установка высоты среза, зазоров в молотильном устройстве, раствора открытия решет, изменение частоты вращения вентилятора очистки – вручную; настройка остальных основных рабочих органов выполняется с помощью гидросистемы комбайна |
| - время подготовки машины к работе |  | входит в перечень операций ежесменного ТО |
| Агрегатирование |  | комбайн самоходный |
| ##### Потребляемая мощность |  | оснащен двигателем Д442-50 номинальной мощностью 106,7 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,3 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | соответствует нормативу |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

##### Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля и приспособления для уборки незерновой части урожая (копнитель, измельчитель, капот) Для обеспечения качественного выполнения технологического процесса основные рабочие органы комбайна имеют регулировки: - регулировка высоты среза путем перестановки башмаков; - изменение частоты вращения мотовила с помощью гидрофицированного вариатора; - изменение зазоров в молотильном устройстве рычагом управления подбарабанья; - изменение раствора жалюзийных решет рычажным механизмом; - изменение частоты вращения молотильного барабана – гидрофицированным вариатором; - изменение частоты вращения вентилятора клиноременным вариатором вручную. Технологический процесс работы самоходного зерноуборочного комбайна «Енисей-1200-1М» не отличается от работы комбайнов данного назначения с аналогичной компановочной схемой рабочих органов

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 11110 |
| ширина | 7495 |
| высота | 3800 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 10340 |
| ##### ширина | 5300 |
| ##### высота | 3800 |
| ##### Ширина захвата с жаткой захватом ##### 5,0 м: |  |
| - конструкционная | 5,0 |
| - рабочая | 4,8 |
| Производительность в час, т: |  |
| - основного времени | 9,14 |
| - эксплуатационного времени | 6,19 |
| ##### Общая масса в комплектации поставки, кг | 9440 |
| Вместимость бункера, м³ | 4,5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,87 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна проводились на подборе и обмолоте одинарных валков яровой пшеницы. Урожайность зерна составила в среднем 13,9 ц/га (по ТУ – не менее 40 ц/га). Влажность зерна и соломы соответственно 9,7 и 11,1 %, что соответствует требованиям ТУ (зерна 10-18 %, соломы 10-20 %). Общие потери за комбайном составили 1,25 %, по ТУ – 2 %. |
| Производительность | Прозводительность за 1 час основного времени составила 9,14 т/ч при скорости 6,87 км/ч. Расход топлива составил 2,15 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,992. |
| Безопасность движения | Движение комбайна с жаткой ЖКН-5М по дорогам общего пользования не безопасно, т.к. габаритный размер по ширине превышает норматив (4,4 м) на 0,9 м. Транспортная скорость – 18,2 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида: ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,3 чел.-ч, периодического – 0,96 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерноуборочный комбайн «Енисей-1200-1М» имеет 24 несоответствия по четырем пунктам ТУ, из них 18 несоответствий – требованиям ССБТ. Производительность за час основного времени составила 9,14 т/ч. Коэффициент надежности технологического процесса соответствует ТУ – 0,992. Коэффициент готовности составил 0,963, что соответствует ТУ. Машина соответствует требованиям ТУ и НД. |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов В.Г. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-29-00 (2060062) ##### от 23ноября 2000 года |