Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-29-02 (1060152)

от 10 сентября  2002 года

ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА ППК-3

платформа-подборщик ппк-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Назаровский машиностроительный завод | 662200, г. Назарово, Красноярского края |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Платформа-подборщик ППК-3 |  |  |
| Назначение | Предназначен для подбора валков зерновых, колосовых, зернобобовых и крупяных культур |  |
| Качество работы : |  |  |
| Показатели |  | Численные значения показателей |
| Частота вращения вала подбирающего механизма, об/мин |  | 315 |
| Потери зерна, % |  | 0,38 |
| Производительность: |  | ##### Производительность за 1 ч/га основного времени – 5,13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| #### Способ агрегатпрования |  | ## Навешивание с помощью наклонной камеры на комбайн "Енисей КЗС-950" |
| #### Перевод в рабочее и транспортное положение |  | ## Гидравлический |
| Время подготовки машины к работе, ч. |  | 0,37 |
| Агрегатирование |  | Комбайн "Енисей КЗС-950" |
| ##### Мощность потребляемая подборщиком, квт |  | От 3,6 до 4,8 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,14 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Платформа-подборщик ППК-3. Основными узлами и механизмами платформы-подборщика являются: - платформа; - шнек; - подборщик ПП-3; - опорные колеса; - нормализатор; - проставка; - элемент привода. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина ширина высота |  | 2550 4300 1200 |
| - в транспортном положении в агрегате с комбайном "Енисей-КЗС-950" длина ширина высота |  | 9680 4300 3770 (по комбайну) |
| ##### Ширина захвата подборщика ПП-3, м |  | 2,75 |
| Масса машины, кг |  | 1045 |
| Дорожный просвет, м |  | 380 (по комбайну) |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | До 10,00 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | До 25 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | В ходе испытаний установлено, что при скорости движения агрегата 7,35 км/ч и влажности массы соломы и зерна соответственно 10,4 и 5,9 % при урожайности зерна 19,8 ц/га потери за подборщиком составили 0,40 %. При скорости 9,81 км/ч потери зерна за платформой-подборщиком составили 0,634, происходит навалакивание валка (копление) из-за недостаточной линейной скорости транспортера подборщика |  |
| Производительность | Производительность платформы-подборщика при рабочей скорости 6,46 составила за 1 час/га – 5,13. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,00 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Платформа-подборщик не влияет на безопасность движения комбайна. Транспортная скорость составила 19,5 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусматривает следующие виды технического обслуживания; - ТО при постановке на хранение- трудоемкость составила 0,52 чел.-ч; - ТО перед обкаткой – трудоемкость составила 0,45 чел.-ч. ЕТО – трудоемкость составила 0,14 чел.-ч; ТО после обкатки – трудоемкость составила 0,22 чел.-ч, ТО – 1 – трудоемкость составила 0,37 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |
| Испытания проведены: |  | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: |  | Ведущий инженер В.В.Нищих |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 01-29-02 (1060152) от 20 ноября 2002 года |