Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-30-00 (1010132)

### Плоскореза-глубокорыхлителя навесного ПГН-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ЦК ТФПГ «Сибагромаш» | 658210 г. Рубцовск, Алтайского края ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плоскорез-глубокорыхлитель навесной ПГН-3 |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для основной обработки паров и осенней обработки почвы с сохранением стерни в целях защиты от ветровой эрозии |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км, ч |  | до 10 |
| - глубина обработки, см |  | от 15 до 35 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | от 5,2 до 7,7 |
| - сохранение стерни, % |  | от 67,4 до 80,5 |
| - крошение почвы, %, (содержание комков размером до 5 см) |  | от 64,9 до 78,2 |
| - увеличение эрозионно-опасных частиц, % |  | от 0 до 2,4 |
| ## Производительность |  | до 3 га за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - навеска на трактор |  | стандартная, 3-х точечная навеска |
| - настройка рабочих органов |  | опорными колесами с винтовыми ме - ханизмами |
| - время подготовки машины к работе (навеска на трактор), чел.-ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | тракторами кл. 3-4 Т-150К, Т-4.02 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | до 118,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,1 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | достаточна (К=0,992) |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Плоскорез-глубокорыхлитель навесной состоит из рамы, трех плоскорежущих ножей, механизмов опорных колес, навесного устройства. Рама представляет собой прямоугольную сварную конструкцию, которая состоит из трех продольных и двух поперечных балок. К боковым продольным балкам рамы приварены кронштейны, служащие для присоединения механизма опорных колес. На переднем брусе рамы установлены кронштейны навесного устройства, предназначенные для соединения орудия с трактором. Глубина обработки почвы регулируется с помощью опорных колес. Технологический процесс работы плоскореза-глубокорыхлителя осуществляется следующим образом: при заезде агрегат в звгонку механизатор переводит рычаг гидрораспределителя навески трактора в положение «плавающее», при этом плоскоре-глубокорыхлитель под собственным весом опускается на землю. При дальнейшем движении под воздействием массы плоскореза-глубокорыхлителя плоскорежущие ножи заглубляются в почву и, подрезают пласт почвы и одновременно рыхлят его без оборота на глубину, установленную при помощи механизма опорных колес. В конце года переводит рычаг гидрораспределителя в положение в «подъем» – выглубляя орудие, после чего осуществляется разворот и заезд в загонку |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| длина | 1450 |
| ширина | 3220 |
| высота | 1550 |
| ##### Ширина захвата , мм | 3,18 |
| Масса, кг | 775 |
| Количество корпусов, шт. | 3 |
| Глубина обработки, см | от 15 до 35 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания плоскореза-глубокорыхлителя проводились на вспашке зяби по необработанной стерни из-под зерновых на трех установленных глубинах и трех скоростных режимах на каждой глубине. На основании испытаний, при сложившихся условиях испытаний (повышенной твердости и низкой влажности). Плоскорез-глубокорыхлитель лучше выполняет тех. процесс при минимальной и оптимальной глубине обработке. Сохранение стерни после прохода агрегата от 67,4 до 80,5 % (по ТЗ – 75 %). Крошение почвы от 64,9 до 78,2 % (по ТЗ 80 %). Гребнистость от 5,2 до 7,7 см (по ТЗ – 7 см). Несоответствие плоскореза-глубокорыхли-теля по ряду показателей агротехнической оценки объясняется повышенной твердостью и низкой плотностью почвы. |
| Производительность | Плоскорез-глубокорыхлитель использовался на вспашке зяби на глубину 25 см со скоростью 9,03 км/ч при этом получена производительность за 1 час сменного времени 2,34 га/час. Расход топлива составил 10,6 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Плоскорез-глубокорыхлитель удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150 К. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 430 мм. |
| Техническое обслуживание | В процессе работы предусмотрено ежесменное техническое обслуживание. Трудоемкость составила 0,1 чел.-час. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плоскорез-глубокорыхлитель по качеству выполнения тех.процесса на основной обработке при повышенной твердости и низкой влажности почвы удовлетворяет агротребованиям на минимальной о оптимальной глубине обработки, за исключением неравномерности по глубине обработки. По производительности плоскорез-глубокорыхлитель удовлетворяет требованиям ТЗ. Необходимый уровень надежности достигнут, коэффициент готовности 0,992 (при нормативе 0,98, наработка на отказ – 141 час). |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Артюков В.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-30-00 (1010132) ##### от 24ноября 2000 года |