Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-30-11 (4030222)

Сеялка зернотуковая рядовая СЗР – 3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "НПО" Сибсельмаш" | 630501, г.Новосибирск ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зернотуковая рядовая СЗР – 3,6 |  |  |
| Назначение | Предназначена.для высева семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатывания почвы после посева. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,6 |
| глубина заделки семян, мм |  | От 40 до 80 |
| Норма высева, кг/га |  |  |
| - семян |  | От 10 до300 |
| - удобрений |  | От 50 до 200 |
| Производительность за час основного временич, ас/га |  | 4,62 |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ |  | От 86,0 до 920 |
| Высота гребней после прохода, см |  | До 3,7 |
| Число входов, шт/м2 |  | От 208 до 220 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  | От 69,1 до 73,1 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединения) на трактор |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную установкой нормы высева на редукторе и глубину хода рабочих органов гайкой на гидроцилиндре |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,32 |
| Агрегатируется |  | Трактор тягового кл. 1,4 (МТЗ- 82.1) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 15 до 26 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Безопасно |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: Рамы, опорно-приводных колес, сошников в сборе с катками, (сошники дисковые) ходовых колес, прицепного устройства, гидроцилиндра, зернотуковых ящиков с механизмом привода, бесступенчатого редуктора регулировки нормы высева семян, контрпривода, доски подножной.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 3400 |
| ширина | 3790 |
| высота | 1770 |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Масса, кг | 2225 |
| Распределение массы по опорам |  |
| -передние ходовые колеса |  |
| - левое | 597 |
| - правое | 528 |
| - задние опорные колеса |  |
| - левое | 575 |
| - правое | 525 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний сеялка СЗР – 3,6 устойчиво выполняет технологический процесс коэффициент надежности технологического процесса 1,00. Стандартное отклонение по глубине по глубине заделки семян составило от 5,8 до 8,9 мм, количественная доля семян заделанных в слое до 92%,относительная полевая всхожесть составила до 73%, высота гребней после прохода соответствует СТО АИСТ 1.12-2006 Агрегат выполняет технологический процесс и найдет применение в зоне МИС. |
| Производительность | За час сменного времени: 3,55 час/га Удельный расход топлива составил 2,72кг/га |
| Безопасность движения | Сеялка оборудована световозвращателями, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,19 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка СЗР – 3,6 вписывается в технологию производства сельхозкультур в зоне МИС, и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-30-11 (4030222) от 14 ноября 2011 года |