Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-30-13 (4030082)

Cеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш - Сервис им. В.М. Рязанова", г. Белгород | 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 Тел/факс: +7(4722) 21-16-23, 21-77-29 Тел: +7(4722) 21-16-22 Е-mail: agrom @ belagromash.ru |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6 |  |  |  |
| Назначение | Сеялка зернотуковая модернизированная СЗМ-3,6 предназначена для рядового посева семян зерновых, мелко- и среднесеменных зернобобовых культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева. Агрегатируется c тракторами тягового класса 1,4. Применение – на полях прокультивированных на глубину заделки семян, не имеющих свальных и развальных борозд, скрытых глыб и каменистых почв, не прокультивированных участков, крупных комьев и камней размером более 50мм и крупных пожнивных остатков (стеблей подсолнечника, кукурузы др.) размером более 150мм. Для нормальной работы сеялки влажность почвы должна быть не выше 20%. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Ширина захвата рабочая, м |  | 3,6 |  |
| Глубина заделки семян, мм |  | От 39,1 до 75,8 |  |
| Норма высева, кг/га: |  |  |  |
| - семян |  | От 10,1 до 414,4 |  |
| - удобрений |  | От 34,3 до 179,0 |  |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % |  | От 89 до 92 |  |
| Высота гребней после прохода, см |  | От 4,3 до 4,8 |  |
| Число входов, шт/м2 |  | От 382 до 384 |  |
| Относительная полевая всхожесть, % |  | От 80,4 до 80,8 |  |
| Производительность |  | В час основного времени 4,52га |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепная, в транспорте и в рабочем положении опирается на четыре пневматические опорные колеса |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную установкой нормы высева на редукторе и глубину хода рабочих органов винтом на средней снице сеялки |  |
| - время подготовки машины к работе (подсоединение сеялки) |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  | Трактор тягового кл. 1,4 (МТЗ- 82.1) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 15,16 до23,97 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч. |  | 0,15 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, сошников в сборе с катками, (сошники дисковые) ходовых колес, прицепного устройства, гидроцилиндра, зернотуковых ящиков с механизмом привода, бесступенчатого редуктора регулировки нормы высева семян, контрпривода, доски подножной. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина |  |  | 4450 |  |
| ширина |  |  | 3830 |  |
| высота |  |  | 1670 |  |
| Ширина захвата конструкционная, м |  |  | 3,6 |  |
| Масса, кг |  |  | 1880 |  |
| Глубина заделки семян, мм |  |  | От 30 до 100 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | От 10,0 до 15,0 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | При оптимальном заглублении сошников с установочной глубиной заделки семян 60 мм фактически получена средняя глубина заделки семян 59,4 мм. Сеялка равномерно распределяет семена высеваемой культуры по глубине, стандартное отклонение составило 6,0мм. Количественная доля семян, заделанных в предусмотренном слое – 90,5% (по ТУ – не менее 80%). |  |  |
| Производительность |  | За 1 час сменного времени на посеве яровой пшеницы по составила 3,36га, с удельным расходом топлива 2,72кг/га. |  |  |
| Безопасность движения |  | Агрегат с трактором класса 1,4 приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 20км/ч, что соответствует нормативу. |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), ТО при подготовке и проведении эксплуатационной обкатки, ТО перед постановкой на хранение. Трудоемкость ЕТО–0,15 чел-ч., ТО при подготовке и проведении эксплуатационной обкатки 1,07 чел-ч., ТО перед постановкой на хранение – 3,23 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования сеялки по назначению. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Сеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6 не полностью соответствует требованиям НД по показателям надежности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. |  |  |  |  |
| Испытания проведены | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |  |  |  |
| Испытания провел | Обыскалов Виктор Геннадьевич |  |  |  |
| Источник информации | Протокол испытаний № 01-30-13 (4030082) от 04 октября 2013 года |  |  |  |