Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-31-02 (1060162)

от 21 ноября 2002 г.

Жатка валковая, прицепная унифицированная ЖВПУ-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Назаровский машиностроительный завод" | 662200 г. Назарово, Красноярского края, а/я № 28 Тел (8-39-155) 3-15-08 Факс (8-39-155) 3-15-44 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка валковая, прицепная, унифицированная ЖВПУ-8 |  |  |
| Назначение | Жатка ЖВПУ-8 предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых, колосовых и крупяных культур при раздельном способе уборки |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Ширина захвата, м |  | 7,36 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | # От 6,0 до 8,3 |
| Потери за жаткой на хлебостое, % : |  |  |
| прямостоящем |  | 0,15 |
| полеглом |  | Не определялось |
| Производительность, га/ч |  | Производительность за час основного времени 5,15 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | ## Сцепка универсальная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ### При помощи гидродомкрата |
| - настройка рабочих органов |  | ### От гидросистемы трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,37 |
| Агрегатирование |  | ### Колесные трактора класса тяги 1,4 т |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | ### От 9,96 до 12,94 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,27 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ### Не удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ### Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая прицепная ЖВПУ-8 состоит из платформы, ходовой части, мотовила, транспортеров, гидросистемы и привода жатки. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. Регулировка высоты среза, числа оборотов мотовила, подъем-опускание мотовила осуществляется гидросистемой трактора. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм : |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 7890 |
| ширина | 10500 |
| высота | 2700 (по трактору) |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 13600 |
| ширина | 3223 |
| высота | 2700 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 7,36 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | От 6,0 до 8,3 |
| ##### Масса, кг | 2115 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | #### Высота среза, см – от 14,5 до 23,5 Ширина захвата, м – 7,36 Рабочая скорость движения, км/ч – от 6,0 до 8,3 Потери зерна за жаткой, % - 0,35 |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила – 5,15 га/ч Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 1,69 |
| Безопасность движения | Жатка оборудована двумя светоотражателями. Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | За жаткой предусмотрено ежесменное ТО, через каждые 8-10 часов. Первое ТО через 50-60 часов и сезонное ТО. Описание работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. Трудоемкость ЕТО-0,27 чел.-ч. Трудоемкость ТО-0,37 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | ##### А.В. Коротченко |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-31-02 (1060162) от 21 ноября 2002 года |