Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-31-08 (4030202)

Сеялка СНТ-1000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО Сервисный Центр "СЭУС-Агро" | 659001, Алтайский край, с.Павловск, ул. Заводская, 15 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка пневматическая зерновая нулевой технологии СНТ-1000 |  |  |
| Назначение | Предназначена для прямого рядового посева семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур с одновременным внесением гранулированных удобрений. Сеялка используется для работы по необработанной почве, по стерневому и других пожнивным фонам. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам (удобрениям), кг/га, по ТУ |  | фактически: |
| пшеница 50-250 |  | 44,8-303,8 |
| овес 50-250 |  | 12,0-202,4 |
| горох 50-250 |  | 28,0-357,2 |
| ячмень 50-250 |  | 22,0-222,0 |
| горчица 10-30 |  | 19,8-185,2 |
| удобрения 50-120 |  | 78,7-347,4 |
| Неравномерность высева между аппаратами незерновых культур, 3%, не более |  | 3,5-10,4 |
| Глубина заделки семян, см, по ТУ 25-90 |  | 23,9-61,9 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое предусмотренном ТУ, % |  | До 87 |
| Производительность за 1 час основной работы на посеве озимой пшеницы, га: |  | 10,19 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, на сцепной петле, с винтовым домкратом на прицепном устройстве |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | С использованием гидросистемы с рабочего места оператора. С переключением её от управления маркёрами |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая регулировка относительно копирующих колес дисков, сошников и гидравлическая принудительного заглубления на твердых почвенных фонах |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,28 |
| Агрегатирование |  | Класс 5, Джон Дир 8430 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | До 121,91 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,26 |
| Эксплуатационная надежность |  | Коэффициент готовности составил 0,92 |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Прицепная трехсекционная. Состоит из прицепного устройства, центральной секции с механизмом перевода сеялки в транспортное положение и зерновым бункером, двух крайних секций, опорных колес центральной и крайних секций, приводного колеса высевающей системы, пневматической системы высева, правосторонних и левосторонних сошников высевающей системы. На сеялке установлена катушечная высевающая система, заимствованная от сеялки СЗП-3,6, но в данной сеялке каждый аппарат подает семена и туки на два сошника через делители. Пневматическая система высева включает в себя вентилятор с гидроприводом, воздуховоды, раструбы, эжекторы, семяпроводы с делителями, распределительные трубки сошников. Гидравлическая система рассчитана на три пары выводов от гидрораспределителя трактора. На бункере сеялки установлено автономное загрузочное устройство с приводом от гидромотора для загрузки семян и туков. Высевающий сошник состоит из диска, установленного под углом 70 по направлению движения, литого башмака с распределительной трубкой, копирующего полупневматического колеса с механизмом регулирования глубины посева с шагом 0,63 см, прикатывающего колеса с пружиной прижатия, заделывающего колеса с пружиной прижатия, нейлонового семенного отражателя направления семян на дно борозды. Регулировка глубины посева устанавливается на каждом сошнике индивидуально и общая регулировка прижатия всех сошников на гидроцилиндре принудительного заглубления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| длина | 7800 |
| ширина | 12420 |
| высота | 2530 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7750 |
| ширина | 5590 |
| высота | 4580 |
| Ширина захвата, м | 10,07 |
| Глубина сева, мм | От 23,9 до 61,9 |
| Масса, кг | 11160 |
| Вместимость тукосеменного бункера, дм3 | 3,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Сеялка обеспечивает минимальную норму высева по всем культурам, кроме горчицы и удобрений 19,8-20,2 кг/га и 78,7-79,0 кг/га соответственно, максимальную – на высеве овса и ячменя 199,6-202,4 кг/га и 221,3-220,0 кг/га соответственно. Неравномерность высева семян по аппаратам по основным культурам не соответствует ТУ и составляет от 3,5 до 10,4%. Глубина заделки семян от 23,9 до 61,9 мм (по ТУ до 90 мм) в условиях твердости и влажности почвы соответствовавших ТУ. Сеялка может найти применение в зоне МИС после устранения недостатков. |
| Производительность | Производительность на посеве озимой пшеницы за час основного и сменного времени составила соответственно 10,19 и 6,12 га. Удельный расход топлива за время сменной работы 5,18 кг/га. Рабочая скорость движения 10,12 км/ч. Загрузка сеялки посевным материалом проводилась автономным загрузчиком сеялки от гидросистемы трактора. Заправка трактора проводилась в полевых условиях. |
| Безопасность движения | Для транспортного положения крайние секции в поднятом положении фиксируются помимо гидроцилиндров на страховочных цепях кронштейнов центральной секции. Сеялка оборудована световозвращателями белого и красного цветов, габаритными указателями. В комплекте сеялки - проблесковый маячок, устанавливаемый на тракторе. Транспортная скорость агрегата 19,1 км/ч (по ТУ, 20, не более). |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ЕТО, ТО-1 и сезонное обслуживание. Трудоемкость ЕТО 0,26 чел.-ч, удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,087 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации достаточно освещает вопросы технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец сеялки нулевой технологии СНТ-1000 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и надежности, по безопасности – по шести пунктам ССБТ. По машине получен положительный экономический эффект. Рекомендуется изготовить опытную партию сеялки СНТ-1000 с устранением отмеченных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-31-08 (4030202) от 25 ноября 2008 года |