Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-31-09 (4020332)

Борона средняя пружинная БС-24

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО Сервисный Центр "СЭУС-Агро" | 659001, с.Павловск, Алтайского края, ул. Заводская, 15 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона средняя пружинная БС-24 |  |  |
| Назначение | Борона предназначена для закрытия влаги перед посевом яровых и озимых культур, ухода за посевами – сохранения влаги в почве и частичного уничтожения сорняков, заделки в почву минеральных и органических удобрений, ухода за парами и осенней провокации сорняков. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | От 24,50 до 24,75 |
| Глубина обработки средняя, см |  | От 3,0 до 8,2 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | От 0,8 до 1,1 |
| Крошение почвы, %, размер комков не более 25мм |  | От 72,4 до 84,4 |
| Разрушение почвенной корки, % |  | 100 |
| Подрезание сорных растений, % |  | От 92 до 95 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 0,8 до 2,0 |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| - закрытие влаги |  | 34,63 |
| - боронование всходов |  | 19,09 |
| - обработка пара |  | 23,26 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная, присоединяется к прицепному устройству трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический и перемещением бороны вперед или назад |
| Настройка рабочих органов |  | Механически, рукоятками изменения угла наклона зубьев на каждой секции |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | Трактор кл.3, Т-150К |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 71,76 до 114,71 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | Кг =1,0 |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона состоит из прицепного устройства, бруса центрального, брусьев крайних, секций с пружинными зубьями, центральных опорных колес (колес сцепки), транспортных колес, рабочих колес, растяжек и гидравлической системы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 8300 |
| ширина | 24960 |
| высота | 900 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 17570 |
| ширина | 3920 |
| высота | 2520 |
| Ширина захвата, м | 24,3 |
| Глубина обработки, мм | От 2 до 9 |
| Масса, кг | 3300 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На обработке почвы по пару глубина получена выше требований ТУ за счет предшествующей обработки почвы: культивации на глубину 8-10 см. крошение почвы увеличивается с увеличением скорости движения агрегата. Гребнистость поверхности почвы на всех видах работ соответствует требованиям ТУ. Повреждение посевов при повсходовом бороновании находится в пределах от 1,0 до 2,0, что соответствует СТО АИСТ 10 4.6-2003. Мульчирование соломы и пожнивных остатков при закрытии влаги перед посевом характеризуется уменьшением крупных фракции от 10 до 20 см с 50% до 36,2 и 33,2% на скоростях движения агрегата 13,10 и 16,64 км/ч соответственно. Борона удовлетворительно выполняет техпроцесс, вписывается в существенную технологию и найдет применение в зоне деятельности МИС. |
| Производительность | Основного времени на закрытии влаги перед посевом составила 34,63 га/ч, на бороновании всходов подсолнечника 19,09 га/ч, на обработке пара 23,26 га/ч. Удельный расход топлива за сменное время на закрытии влаги составил 0,82 кг/га, на бороновании всходов 1,70 кг/га, на обработке пара 1,36 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры бороны позволяют двигаться по дорогам. Габариты бороны обозначены красными и белыми световозвращателями. Тормоза отсутствуют. Транспортная скорость 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО - 0,18 чел.ч-ч/ч. Руководство по эксплуатации в целом отражает вопросы технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец бороны БС-24 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки по ССБТ не требуют изменения конструкции. Машина вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур в зоне МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Ермилов Иван Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-31-09 (4020332) от 12 ноября 2009 года |