Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-31-13 (4020312)

Культиватор турбо RTS–9 SALFORD

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПО "СЕЛФОРД" | 644073 г.Омск, ул. 2-я Солнечная,43 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор турбо RTS – 9 SALFORD |  |  |
| Назначение | Культиватор турбо RTS-9 SALFORD предназначен для многоцелевого применения на различных видах осеннее-весенних полевых работ. Выполняет операции: дробления пожнивных остатков и стеблей крупностебельных культур, измельчения твердого поверхностного слоя почвы; подготовки семенного ложа при традиционной, сохраняющей и нулевой технологиях. Спектр использования RTS очень широк, может применяться на любой почве и с любыми видами растительных остатков. Может использоваться при любом увлажнении почвы и в отличии от традиционных культиваторов и дисковых орудий, не создает комков при работе на сырой почве. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |
| - средняя, см |  | -на предпосевной культивации -8,6 -на рыхлении почвы паровых полей -9,6 |
| Крошение почвы, % Размеры фракций, мм: |  |  |
| св. 0 до 25 вкл. |  | -на предпосевной культивации -76,2 -на рыхлении почвы паровых полей -80,71 |
| более 100 |  | -на предпосевной культивации -отсутствуют -на рыхлении почвы паровых полей -отсутствуют |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | -на предпосевной культивации -1,6 -на рыхлении почвы паровых полей -1,2 |
| Подрезание сорных растений, % |  | -на предпосевной культивации –сорняки отсутствовали -на рыхлении почвы паровых полей -100 |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % |  | -на предпосевной культивации – не наблюдалось -на рыхлении почвы паровых полей – не наблюдалось |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5см, % |  | -на предпосевной культивации - + 1,6 -на рыхлении почвы паровых полей - +8,3 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: -на предпосевной культивации -14,83 -на рыхлении почвы паровых полей -11,56 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Тип машины – полуприцепной. Соединяется с жесткой скобой трактора с помощью прицепного устройства культиватора. Оно соединяется с рамой в нижней части шарнирно, в верхней – с помощью двух гидроцилиндров, связанных с гидроцилиндрами подъема культиватора, что позволяет изменять положение прицепа при подъеме или опускании орудия сохраняя горизонтальность рамы. |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,08 чел- ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы с мощностью двигателя от 210 до300 л.с. |
| Потребляемая мощность |  | - на предпосевной культивации от 109,40 до 162,04 кВт - на рыхлении почвы паровых полей от 150,39 до 180,77 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,15чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Вцелом обеспечена. Однако, выявлено четыре несоответствия культиватора турбо RTS-9 SALFORD по трем пунктам требований ССБТ. Транспортные габаритные размеры культиватора превышают допустимые нормы по ширине на 0,4м, и по высоте на 0,16м. Культиватор не имеет обозначений мест строповки и установки домкратов, габаритных размеров по длине – боковых световозвращателей. |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основа конструкции - турбо диск. Турбо диски, двух видов, расположены на раме в шесть рядов. Диски первых трех рядов, в количестве 23 шт, имеют ширину волн 66мм, на трех остальных рядах установлены диски с шириной волн 33мм в количестве 26шт. Междуследие составляет 190мм. Диски закреплены на брусьях рамы, которая состоит из трех секций соединенных шарнирно. Средняя секция имеет пару сдвоенных опорно-транспортных колес установленных на тандемных подвесках, боковые секции по одной опоре так же состоящую из сдвоенных колес. С культиватором поступили сменные сферические диски, которые устанавливаются на первые три ряда рабочих органов взамен турбо дисков с шириной волны 66мм. Стойки позволяют закрепить их с постоянным углом атаки 20º. Предназначены для уничтожения сорной растительности при обработке паров. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | 8600 |  |
| - ширина | 9500 |  |
| - высота | 1820 |  |
| Габаритные размеры агрегата с трактором NEW HOLLAND Т 9040, мм: |  |  |
| в транспортном положении |  |  |
| длина | 12100 |  |
| ширина | 4800 |  |
| высота | 4160 |  |
| Ширина захвата, м | 9,20 |  |
| Глубина обработки |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 16 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | В результате проведенных испытаний установлено: -глубина обработки и её равномерность по ширине захвата и ходу удовлетворяют требования НД -крошение почвы и гребнистость поверхности соответствуют требованиям НД -вынос влажного слоя почвы на поверхность не наблюдается -изменения содержания эрозионно-опасных частиц не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 из-за дополнительного измельчения почвы выравнивающими рабочими органами. Культиватор турбо "RTS-9 SALFORD" соответствует всем основным требованиям НД. и может применяться в зональной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | За час сменного времени:: на предпосевной культивации 9,20 га/ч, на рыхлении почвы паровых полей 7,45 га/ч, с удельным расходом топлива 3,16 и 5,09 кг/га, соответственно. |
| Безопасность движения | Культиватор с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 25км/ч. с соблюдением ПДД |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, периодическое. Трудоёмкость ЕТО–0,15 чел-ч., периодического-0,58 чел-ч. Инструкция по эксплуатации является документом с дословным переводом с английского на русский не технический язык. По содержанию, расположению и номенклатуре разделов инструкция не соответствует ГОСТ 27388-87. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор турбо RTS-9 SALFORD соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и имеет отступления по безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-31-13 (4020312) ##### от 10 октября 2013 года |