Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-32-10 (4020332)

Борона дисковая прицепная БДП-3х4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220 г. Рубцовск Алтайского края, ул. Арычная, 8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная БДП 3х4 |  |  |
| Назначение | Предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м Глубина обработки, см Крошение почвы, % |  | 3,3 До 15 96 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | 74 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Навеска (присоединения) на трактор |  | Полуприцепная |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,1 |
| Агрегатируется |  | С тракторами мощностью двигателя 150-250 л.с. |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 20 до 81 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: Рамы, прицепного устройства, шасси, дисковых рабочих органов, шлейф-катка, гидросистемы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6900 |
| ширина | 3300 |
| высота | 1450 |
| Габаритные размеры агрегата, мм (Т-150+БДП-3х4) в рабочем положении |  |
| длина | 13300 |
| ширина | 3300 |
| высота | 2760 (по трактору) |
| в транспортном положении |  |
| длина | 13200 |
| ширина | 3300 |
| высота | 2760 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Глубина обработки | До 15 |
| Масса, кг | 3245 |
| Распределение массы по опорам |  |
| - шасси правое | 1070 |
| - шасси левое | 1055 |
| - прицепное устройство | 1120 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 11 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний борона БДП-3х4 устойчиво выполняет технологический процесс коэффициент надежности технологического процесса 1,00. Стандартное отклонение по глубине обработки составляет 1,3%, подрезание сорняков, заделка пожнивных остатков, гребнистость поверхности соответствует СТО АИСТ 4.2-2004. Агрегат выполняет технологический процесс и найдет широкое применение в зоне МИС. |
| Производительность | За час основного времени: - обработка пара – 2,85 - омоложение многолетних трав – 3,32 - зяблевая обработка – 3,03 За час эксплуатационного времени: - обработка пара – 2,25 - омоложение многолетних трав – 2,61 - зяблевая обработка – 2,39 Удельный расход топлива составил от 5,25 до 10,27 |
| Безопасность движения | Борона оборудована световозвращателями, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,18 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона БДП-3х4 вписывается в технологию производства сельхозкультур в зоне МИС на обработке всех фонов, предусмотренных ТЗ и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-32-10 (4020332) от 8 ноября 2010 года |