Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-32-11 (1020232)

Плоскорез разноглубинный навесной ПРГ– 5,4Н

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО " Сибирский Агропромышленный Дом" | 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плоскорез разноглубинный навесной ПРГ – 5,4Н |  |  |
| Назначение | Предназначен для двухслойной полосной обработки почвы: часть полосы шириной 30 см стойкой "параплау"на глубину 48 см, и другая часть полосы шириной 45 см на глубину до 16 см плоскорезным лемехом. На полях с ровным и волнистым рельефом с уклоном не более 8° в том числе засоренных камнями размером не более 10 см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,30 |
| Глубина обработки, см |  |  |
| - стойкой "параплау" |  | До 48 |
| - лемехом плоскорезным |  | До 16 |
| Изменение содержания эрозионно–опасных частиц в слое от 0 до 5 см, % |  | От 1,7 до 2,2 (увеличение) |
| Сохранение стерни, % |  | 78,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 1,7 до 2,8 |
| Производительность за час основного времени, га/час: |  |  |
| - обработка пара |  | 4,02 |
| - зяблевая обработка |  | 3,79 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединения) на трактор |  | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатируется |  | Трактор К - 701 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 105 до 159 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Безопасно |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: Рамы, рабочих органов, механизмов регулировки глубины обработки (связанных с опор-ными колесами), опорных колес, катков, (глубина обработки катками регулируется ступенчато)

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем и транспортном положении, мм: |  |
| - длина | 1935/2880* |
| - ширина | 5240/5490* |
| - высота | 1790 |
| Ширина захвата, м | 5,3 |
| Глубина обработки, см |  |
| - стойкой "параплау" | До 48 |
| - лемехом плоскорезным | До 16 |
| Масса, кг | 1110/1800* |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7,0 до 8,0 |
| * - габаритные размеры с катками |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний плоскорез ПРГ -5,4Н устойчиво выполняет технологический процесс коэффициент надежности технологического процесса 1,00. Стандартное отклонение по глубине обработки составило от 0,91 до 1.21 см, сохранение стерни, гребнистость поверхности соответствует СТО АИСТ 1.12-2006 Изменение содержания эрозионно–опасных частиц в слое от 0 до 5 см, несколько выше требований СТО АИСТ 1.12-2006 Агрегат выполняет технологический процесс и найдет применение в зоне МИС. |
| Производительность | За час сменного времени: - обработка пара – 3,19 час/га - зяблевая обработка – 3,01 час/га Удельный расход топлива составил от 10,91 до 11,89 кг/га |
| Безопасность движения | Плоскорез оборудован световозвращателями, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,19 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плоскорез разноглубинный вписывается в технологию производства сельхозкультур в зоне МИС на обработке всех фонов, предусмотренных ТУ и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-32-11 (1020232) от 23 ноября 2010 года |