Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

### Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-33-04 (1030162)

Сеялка зернотуковая СЗП-3,6А-02Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО НПО "Сибсельмаш" | 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зернотуковая СЗП-3,6А-02Б |  |  |
| Назначение | Сеялка СЗП-3,6А-02Б предназначена для бороздково-ленточного (полосно-грядового) посева семян зерновых культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием зоны высеянных семян. Является модификацией сеялки СЗП-3,6А для внедрения биологической системы земледелия по производству зерна во всех зерносеющих районах страны. |  |
| Качество работы : |  |  |
| -норма высева семян, кг/га |  | От 14,4 до 205,5* |
| -норма высева удобрений, кг/га |  | От 34,8 до 145,6* |
| -отклонение фактического высева от заданного, % |  | ##### От 0,1 до 3,5* |
| - неравномерность высева между аппаратами, % (среднее арифметическое отклонение) |  | От 0,3 до 1,8* |
| -неустойчивость общего высева, % (среднее арифметическое отклонение) |  | ##### От 0,3 до 1,4* |
| -дробление семян, % |  | ##### От 0,1 до 0,34* |
| -глубина заделки семян, мм |  | От 32,5 до 36,8 |
| - среднее квадратическое отклонение глубины заделки, ± мм |  | ##### От 9,0 до 9,7 |
| -количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % |  | ##### От 85,0 до 90,0 |
| -относительная полевая всхожесть, % |  | От 72,3 до 74,4 |
| - густота всходов, шт/м2 |  | От 236,7 до 240,3 |
| -ширина полосы высева семян, см |  | От 14,9 до 18,3 |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| - основного времени |  | 3,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -присоединение к трактору |  | Посредством прицепа, удерживаемого в горизонтальном положении пружинной подвеской |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Для перевода в рабочее и транспортное положение используется гидросистема трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Основная регулировка изменения глубины обработки и посева сошниками проводится перемещением телескопического резьбового упора на штоке гидроцилиндра подъема сошников. Основное регулирование нормы высева удобрений осуществляется перестановкой зубчатки механизма передачи и изменением положения заслонок; нормы высева зерновых – перестановкой зубчатки и изменением длины рабочей части катушек высевающего аппарата |
| - время подготовки машины к работе (составление агрегата), чел.-ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  | С трактором класса 1,4; 2 (МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | От 28,3 до 43,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

* Данные приведены из протокола № 01-38-03

Описание конструкции машины

Сеялка СЗП-3,6А-02Б-прицепная, включает следующие сменные сборочные единицы: сошники, поводки верхние и нижние, выравниватели-уплотнители, катки в сборе, гидроцилиндры, рукава высокого давления. Остальные сборочные единицы соответствуют базовой сеялке СЗП-3,6А. В сеялке СЗП-3,6А-02Б рама спереди опирается на два пневматических колеса, а сзади – на опорно-приводные колеса. На сошниковом брусе рамы на поводках присоединены сошники. Параллелограмное присоединение сошников к раме позволяет им копировать поверхность поля без углового поворота режущей плоскости стрельчатых лап сошников. Высевающие аппараты, как и в сеялке СЗП-3,6А, приводятся во вращение от опорно-приводных пневматических колес. Опорно-приводные колеса выполняют функции прикатывающих катков для крайних засеянных лент. На заднем брусе рамы с помощью трех стоек, бруса и шести вилок установлены прикатывающие катки. На среднем брусе рамы установлен гидроцилиндр, который удерживает каток в транспортном или рабочем положении. Зернотуковой ящик с высевающими аппаратами, передок с прицепным устройством, привод высевающих аппаратов, гидроцилиндр подъема сошников присоединяются к раме сеялки аналогично базовой сеялки СЗП-3,6А. Регулирование рабочих органов (глубина заделки семян, норма высева) осуществляется механическим путем непосредственно на сеялке.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата с трактором МТЗ-82, мм |  |
| - в рабочем положении: |  |
| # длина | 9460 |
| # ширина | 3700 |
| высота | 2470 (по трактору) |
| - в транспортном положении: |  |
| # длина | 8400 |
| # ширина | 3700 |
| высота | 2470 (по трактору) |
| ##### Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина заделки семян, мм | От 0 до 60,0 |
| ##### Норма высева семян, кг/га | ##### От 14,4 до 205,5* |
| ##### Норма высева минеральных удобрений, кг/га | ##### От 34,0 до 145,6* |
| ##### Масса, кг (в комплектации поставки) | 1535 |
| Вместимость, дм3: |  |
| - тукового отделения бункера | 212 |
| - семенного отделения бункера | 453 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 10,25 |

* Данные приведены из протокола № 01-38-03

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам приемочных испытаний 2003 г. (протокол № 01-38-03), установлено, что сеялка обеспечивает высев минимальных и максимальных норм на всех культурах. Высев хозяйственных норм показал, что сеялка осуществляет высев семян устойчиво и равномерно с незначительным отклонением фактической нормы от заданной: на пшенице от 0,1 до 0,7%, на овсе от 0,1 до 1,3%, на удобрении от 0,4 до 1,5% и только на горчице отклонение выше – от 2,0 до 3,5% (в ТЗ данные не приведены). Неравномерность высева отдельными сошниками на всех культурах не превышает допустимое значение ТЗ – 3,0% и изменяется в пределах от 0,3 до 2,4% и от 0,8 до 1,0% на высеве удобрения при допустимом ТЗ – 10% Неустойчивость общего высева семян изменяется в пределах от 0,4 до 1,4%, удобрения от 0,3 до 1,8% (данные ТЗ не приведены). Дробление семян соответствует ТЗ (0,3%, не более) и составляет от 0,1 до 0,29% лишь при максимальной скорости высева (10 км/ч) дробление овса составляет 0,34%. Равномерность глубины заделки семян снижается в увеличение скорости – коэффициент вариации изменяется от 26,1 до 29,2%, происходит выглубление лап рабочих органов (глубина заделки семян уменьшается с 36,8 до 32,5 мм). Ширина междурядий уменьшается с увеличением скорости с 30,1 до 26,7 см, при этом распределение семян по ширине ленты увеличивается с 14,9 до 18,3 см (по ТЗ – 20 ± 2 см) Компактность составила от 85,0 до 90,0%, что соответствует ТЗ (83,0%, не менее). Относительная полевая всхожесть составила от 72,3 до 74,4%, при густоте всходов от 233,5 до 240,3шт/м2 (данные в ТЗ не приведены) Сеялка вписывается в существующую технологию возделывания зерновых. |
| Производительность | Производительность агрегата за час основного времени - 3,74 - 10,25 км/ч, производительность за час сменного времени – 2,44 га/ч, удельный расход топлива – 2,93 кг/га. |
| Безопасность движения | Транспортные габаритные размеры агрегата не превышают допустимые НД значения. В транспортном положении рабочие органы сеялки стопорятся механическими фиксаторами. Сеялка оборудована световозвращателями. Транспортная скорость – 18,6 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусматриваются следующие виды технического обслуживания: -ТО при эксплуатационной обкатке; -ЕТО (через 10 часов); -ТО-1 (через 60 часов работы); -ТО при хранении (проводится при подготовке сеялки к хранению, в период хранения и при снятии с хранения). Трудоемкость ТО при эксплуатационной обкатке составила 0,57 чел.-ч; ЕТО – 0,16 чел.-ч; ТО-1 – 0,75 чел.-ч; ТО при подготовке к кратковременному хранению – 1,17 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка СЗП-3,6А-02Б имеет семь несоответствия по трем пунктам ТЗ, из которых четыре несоответствия приходятся на пункты требований ССБТ. Сеялка найдет применение в зоне деятельности МИС.. Рекомендация МИС – сеялку зернотуковую СЗП-3,6А-02Б поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ## Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадьевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-33-04 (1030162) от 23 ноября 2004 года |