Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-34-04 (4010131)

Трактор ВТ-150Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # Открытое акционерное общество "Волгоградский тракторный завод" | 400006 г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трактор ВТ-150Д» |  |  |
| Назначение | Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ на равнинах и склонах крутизной до 100 на скоростях 4-15 км/ч с навесными, полунавесными и прицепными, в т.ч. гидрофицированными, а также комбинированными машинами и орудиями с активными рабочими органами |  |
| Качество работы : |  |  |
| Производительность, га/ч |  | Закрытие влаги боронами БИГ-3А-11,73. Посев зерновых сеялкой СЗС-6 – 5,69. Вспашка плугом ПЛН-5-35 – 1,43. Культивация пара культиватором КТС-10-01 – 6,56. Культивация пара культиватором КД-6,2 – 4,97. Безотвальная вспашка зяби культиватором-плоскорезом КПШ-5 – 3,47 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -навеска |  | Двух или трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ## Регулировкой агрегатируемой машины |
| - время подготовки машины к работе, мин |  | От 5,03 до 7,25 |
| ##### Агрегатирование |  | БИГ-3А-4шт.; СЗС-2,6-3 шт.; ПЛН-5-35; КТС-10-01; КД-6,2; КПШ-5 |
| ##### Мощность на ВОМ, кВт |  | От 112,6 до 123,7 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | ## Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ## Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

Описание конструкции машины

На тракторе установлен двигатель Д442В4 с запуском от пускового двигателя П-350-1. Главная муфта сцепления фрикционная сухая, двухдисковая, постоянно замкнутого типа. Передача карданная автомобильного типа с универсальными шарнирами. Коробка передач механическая трехходовая пятиступенчатая с шестернями постоянного зацепления. Переключение передач- зубчатыми муфтами. Задний мост состоит из главной передачи, планетарных механизмов поворота и тормозного устройства. Конечные передачи состоят из пары цилиндрических шестерен и ведущих колес. Ходовая система состоит из четырех балансирных кареток подвески, двух направляющих колес с гидравлическими механизмами для натяжения гусениц и амортизаторами, четырех поддерживающих роликов и двух гусеничных цепей. Управление трактором осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты главного сцепления и педалью остановочного тормоза. Управление пневмосервировано.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| -длина с навесной системой | 5395 |
| -ширина | 1890 |
| ##### -высота | 3100 |
| База, мм | 1800 |
| ##### Колея, мм | 1330 |
| Дорожный просвет под поперечными балками рамы, мм | 380 |
| ##### Масса трактора эксплуатационная, кг | 8605 |
| ##### Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |
| ##### -переднего хода | От 6,23 до 14,74 |
| ##### -заднего хода | 6,34 |
| ##### Число передач: |  |
| ##### -вперед | 5 |
| ##### - назад | 1 |
| Вместимость топливного бака, л | 300 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Эксплуатационная мощность двигателя находилась в пределах от 114,8 до 121,3 кВт, удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – от 213,9 до 225,2 г/кВт.-ч. Расход масла на угар от 0,25 до 0,5%. Масса поднимаемого груза механизмом навески – 2726 кг, давление рабочей жидкости в гидросистеме – 16 МПа. Наибольшая тяговая мощность равна 87,0 кВт при скорости движения 5,73 км/ч и тяге на крюке 54,66 кН. Условный тяговый КПД-0,77 трактор относится к классу 5. Трактор агрегатируется с сельскохозяйственными машинами на скоростях от 7,38 до 9,54 км/ч. Трактор преодолевает склон крутизной 300. Недостаточная герметичность трансмиссии не позволяет трактору преодолевать брод глубиной 0,8 м. Трактор имеет высокую проходимость по снежной целине. Эксплуатационно-технологические показатели трактора ниже, чем у трактора Т-402.01. Наработка на отказ П и Ш группы сложности составила 43,32м.-ч.. Коэффициент готовности с учетом организационного времени получен равным 0,89. Трактор ВТ-150Д имеет показатели хуже, чем трактор Т-402.01. По трактору выявлено 28 недостатков по 18-ти пунктам ССБТ. Годовая экономия себестоимости и годовой приведенный экономический эффект по новой машине получены отрицательными и составили 125,27 тыс. и 197,93 тыс. рублей соответственно. |
| Производительность | Закрытие влаги Производительность, га/ч: -основного времени – 11,73; -технологического времени – 10,97 Расход топлива, кг/га – 2,08 Рабочая ширина захвата, м – 11,37 Рабочая скорость, км/ч – 10,32 Посев зерновых Производительность, га/ч: - основного времени – 5,69 - технологического времени – 4,86 Расход топлива, кг/га – 4,98 Рабочая ширина захвата, м – 6,20 Рабочая скорость, км/ч – 9,18 Вспашка отвальная Производительность, га/ч: - основного времени – 1,43 - технологического времени – 1,36 Расход топлива, кг/га – 15,90 Рабочая ширина захвата, м – 1,90 Рабочая скорость, км/ч – 7,53 Культивация пара Производительность, га/ч: - основного времени – 6,56 - технологического времени – 6,42 Расход топлива, кг/га – 3,79 Рабочая ширина захвата, м – 6,85 Рабочая скорость, км/ч – 9,58 Культивация пара Производительность, га/ч: - основного времени – 4,97 - технологического времени – 4,86 Расход топлива, кг/га – 4,60 Рабочая ширина захвата, м – 5,92 Рабочая скорость, км/ч – 8,40 Безотвальная вспашка зяби Производительность, га/ч: - основного времени – 3,47 - технологического времени – 3,35 Расход топлива, кг/га – 7,64 Рабочая ширина захвата, м – 4,42 Рабочая скорость, км/ч – 7,85 |
| Безопасность движения | Трактор оборудован ближним и дальним светом, габаритными фонарями, рабочими и стояночным тормозом и приспособлен для движения по полевым дорогам. Транспортная скорость – 14,74 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - перед обкаткой; - после обкатки; - ежесменной; - периодические №№ 1, 2 и 3; - сезонное; - при постановки на хранение; - при снятии с хранения Удельная суммарная оперативная трудоемкость проведения ТО – 0,024 чел.-ч/ч. Инструкция по эксплуатации достаточно полно содержит сведения о конструкции трактора, техническом обслуживании и эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В результате проведенных испытаний выявлено 50 несоответствий по 27 пунктам технического задания и 28 несоответствий по 18 пунктам ССБТ. Трактор вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур в зоне МИС со шлейфом машин, предназначенных для тракторов класса 4. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Шолопинин Владимир Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-34-04(4010131) от 1 декабря 2004 года |