Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-36-04 (1060072)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-081 с измельчителем-разбрасывателем

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод"Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-081 |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием во всех зерносеющих зонах страны, и с использованием дополнительных приспособлений может использоваться для уборки зернобобовых, крупяных, мелкосемяных культур, семенников трав, подсолнечника. Для уборки незерновой части урожая комбайн может оборудоваться копнителем, измельчителем-разбрасывателем, капотом. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Суммарные потери за комбайном, % |  | 1,94 |
| в том числе: |  |  |
| - потери за молотилкой |  | 1,50 |
| - потери за подборщиком |  | 0,44 |
| Качество зерна из бункера, % |  |  |
| - дробление |  | 0,56 |
| - сорная примесь |  | 0,59 |
| Качество измельчения соломы (масса фракций соломы длинной, мм)%: |  |  |
| От 0 до 100 |  | 80,7 |
| более 100 |  | 19,3 |
| Ширина разбрасывания соломы, м |  | 5,30 |
| Фракционный состав измельчения соломы, %: |  |  |
| Производительность за 1 час: |  |  |
| - основного времени, т (номинальная) |  | 11,06(11,4) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на комбайн жатки, платформы подборщика |  | К наклонной камере комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов: |  |  |
| - число оборотов мотовила (транспортера подборщика) |  | Вариатор оборотов из кабины комбайна |
| - число оборотов барабана |  | Вариатором оборотов барабана из кабины комбайна |
| -число оборотов вентилятора |  | Вариатором оборотов вентилятора из кабины комбайна |
| - время подготовки машины к работе: |  | 0,35 чел.-ч |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,38 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Самоходный колесный зерноуборочный комбайн. Комплектуется жатками или платформой-подборщиком. Имеет молотильно-сепарирующий агрегат, ветрорешетную очистку. Для уборки незерновой части урожая может комплектоваться копнителем, измельчителем-разбрасывателем, капотом. Регулировка рабочих органов осуществляется из кабины оператора при помощи кнопок на пульте управления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры с жаткой РСМ-081.27, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 10190 |
| ширина с выгрузным шнеком | 6470 |
| высота | 4450 |
| - в транспортном положении (дальний транспорт с платформой-подбор-щиком РСМ-081.08) |  |
| длина | 10220 |
| ширина | 3480 |
| высота | 4450 |
| ##### Масса (с жаткой РСМ-081.27), кг |  |
| ##### - конструкционная | 10875 |
| Емкость бункера, м3 | 5,0 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 9,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При урожайности 19,0ц/га соотношение массы зерна к массе соломы составило 1:0,71. Суммарные потери зерна составили 1,25 %, в том числе за молотилкой 0,82% при 1,50, не более по ТУ. Дробленое зерно составило 0,56% при 2,0%, не более по ТУ и сорная примесь 0,59% при 2,0%, не более по ТУ. Качество измельчения соломы и ширина ее разбрасывания находятся в пределах требований ТУ. Комбайн устойчиво выполняет технологический процесс и вписывается в технологию производства сельхозкультур. |
| Производительность | При скорости движения 5,84 км/ч производительность за час основного времени составила 11,06т, при определении номинальной производительности получено 11,4 т/ч. Производительность за час сменного времени составила 7,86 т. удельный расход топлива за время сменной работы получен 2,59кг/т. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость комбайна составила 27,0 км/ч. Комбайн приспособлен к движению по дорогам. При перевозке жатки отдельным транспортом. Тормозная система соответствует требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | За комбайном предусмотрено ЕТО, составившее 0,38 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации достаточно полно отражены вопросы обслуживания комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявлено 15 несоответствий по четырем пунктам ТУ, 22 отступления по 18 пунктам ССБТ, коэффициент готовности составил 0,92. Рекомендуется поставить на серийное производство с предоставлением контрольного образца на квалификационные испытания в 2005 году с целью проверки устранения выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Нищих Валерий Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-36-04 (1060072) от 09 декабря 2004 года |