Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-36-06 (4130132)

Косилка навесная однобрусная  КСФ-2,1Б-4М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ООО "Спецоборудоание", # г. Новосибирск | Россия¸ г. Новосибирск |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Косилка навесная однобрусная КСФ-2,1Б-4М |  |  |
| Назначение | Косилка однобрусная навесная КСФ-2,1Б-4М предназначена для скашивания естественных трав во всех климатических условиях страны с укладыванием скошенной массы в прокос. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Высота среза, мм |  | От 50 до 90 |
| Потери общие |  | От 0,75 до 2,39% |
| Производительность |  |  |
| - основного времени |  | 2,13 га/ч |
| - эксплуатационного времени |  | 1,65 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Навесной |
| Тракторы |  | Т-40АМ, МТЗ-82 |
| ##### Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Ручной |
| ##### Настройка рабочих органов |  | Ручная |
| ##### Время подготовки машины к работе |  | 0,1 |
| ##### Агрегатирование (тяговый класс трактора) |  | От 0,9 до 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность, об/мин |  | 540 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| ##### Эксплуатационная мощность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобна |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка навесная однобрусная КСФ-2,1Б-4М состоит из следующих основных сборочных единиц:

- рамы с приводом; - карданной передачи; - шатуна; - режущего аппарата; - тяговой штанги; - механизма подъема.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм (КСФ-2,1Б-4М + МТЗ-82) - в рабочем положении |  |  |
| - длина | 4510 |  |
| - ширина | 3980 |  |
| - высота | 2800 (по трактору) |  |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина | 4510 |  |
| ширина | 2200 |  |
| высота | 2800 (по трактору) |  |
| Ширина захвата, м | 2,1 |  |
| Высота среза, мм | От 50 до 90 |  |
| Масса машины, кг | 180 |  |
| Рабочая скорость. км/ч | От 7,0 до 10,5 |  |
| Качество работы : |  |  |
|  |  | Высота среза от 7,1 до 8,8см. , потери общие от 0,75 до 2,39% |
| Производительность |  | Основного времени составила 2,13 га/ч, удельный расход топлива за время сменной работы 4,11 кг/га, рабочая скорость – 10,14км/ч |
| Безопасность движения |  | По дорогам общего пользования режущий аппарат закреплен на тракторной тяге. Транспортная скорость трактора МТЗ-82 - до 30км/ч, безопасность движения обеспечена |
| Техническое обслуживание |  | Ежесменное техническое обслуживание – 0,10 чел.-ч, ТО-1 – 0,23 чел.-ч ТО-2 – 0,28 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка навесная однобрусная КСФ-2,1Б-4М имеет четыре несоответствия по трем пунктам ТЗ и шести несоответствий по семи пунктам ТУ и два несоответствия по ССБТ. Косилка удовлетворительно выполняет технологический процесс, вписывается в зональную технологию и может применяться в зоне деятельности МИС. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | С.М.Галанцев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-36-06 (4130132) ##### от 16 ноября 2006 года |