Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-36-07 (1020222)

Культиватор разноглубинный КРГ-2,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом" | 630500 Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 487 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор разноглубинный КРГ-2,5 |  |  |
| Назначение | Предназначен для обработки зяби на разную глубину от (6 до 25 см) отдельными рабочими органами с целью частичного разрушения плужной подошвы, накопления большого количества влаги с наименьшими энергетическими затратами. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки: |  |  |
| - установочная, см |  | От 10 до 27 |
| - среднее, см |  | От 10,5 до 26,0 |
| - стандартное отклонение, ± см |  | От 1,26 до 1,67 |
| - коэффициент вариации, % |  | От 4,7 до 16,0 |
| Сохранение стерни, % |  | От 62 до 67 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы: в слое от 0 до 5см, % |  | От 1,4 до 2,9 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | От 2,0 до 2,20 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединение на трактор) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3т |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 43 до 80 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор состоит из рамы, рыхлящих рабочих органов, опорных колес и рамы автонавески.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 7400 |
| ширина | 2530 |
| высота | 3315 (по трактору) |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 7300 |
| ширина | 2530 |
| высота | 3315 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | От 2,46 до 2,52 |
| Глубина обработка, кг | От 5 до 35 |
| Масса, кг | 580 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7,5 до 9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний установлено: гребнистость, глубина обработки, сохранение стерни соответствуют требованиям ТЗ. Эрозионно-опасные частицы вследствие механического воздействия рабочих органов на почву увеличиваются. |
| Производительность | За час основного времени: составила – от 2,00 до 2,20 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – от 10 до 13,4 при скорости от 7 до 9 км/ч. Выработка за нормативную смену от 1,40 до 2,0 |
| Безопасность движения | Культиватор оборудован световозвращателями. Транспортная скорость составила – до 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено следующее: - обкатка – 2,2 чел.-ч.; - ЕТО – 0,17 чел.-ч.; - ТО – 1 - 0,83 чел.-ч.; - поставка на хранение – 1,75 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В процессе испытаний выявлено семь несоответствий по четырем пунктам ТЗ, четыре из которых по ССБТ. Культиватор соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности за исключением п.п.5.110; 5.2.10; 5.2.11; 5.4.1, не требующих изучений конструкции. Культиватор вписывается в существующую технологию и рекомендуется к применению. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-36-07 (1020222) от 4 декабря 2007 года |