Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-36-11 (4030242)

Сеялка зерновая СЗ-960

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО "Авторемзавод "Леньковский", # с. Леньки, Благовещенский р-н | 658650, Алтайский край, Благовещенвский р-н, с. Леньки тел./факс (385-64) 26-4-47, 26-4-30 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка зерновая СЗ-960 |  |  |
| Назначение | Предназначена для высева зерновых и бобовых культур по предварительно обработанным фонам во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв, кроме каменистых, с твердостью 0,05-0,15 МПа, влажностью 15-25% и длиной растительных остатков не более 50 мм. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 9,6 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10-12 |
| Производительность за 1 час, га: |  | Основного времени 10,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | При помощи гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную, перестановкой съемных колец на штоках гидроцилиндров и на прикатывающих катках, индивидуально на каждом сошнике |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 4-6 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 43-73 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,45 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно, с использованием навигационной системы |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка содержит: раму среднюю, к которой через уширители шарнирно закреплены рама левая, рама правая и средний брус. На средней раме закреплены опорно-транспортные колеса и серьга-понизитель. К заднему прицепному устройству средней рамы присоединяется семенной бункер, который осуществляет пневмоподачу посевного материала к сошникам. Пневматическая система высева имеет две первичные башни распределителя, каждая из которых делит воздушный поток на четыре, восемь вторичных башен, каждая из которых делит воздушный поток на восемь семяпроводов (сошников). Дисковый сошник имеет индивидуальную регулировку глубины заделки посевного материала посредством механизма прикатывающего катка

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 12900 |
| ширина | 9820 |
| высота | 3180 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 12900 |
| ширина | 4860 |
| высота | 3180 |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 9,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11,11 |
| Масса, кг | 10300 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Норма высева семян, кг/га (фактическая) -158,2 Средняя глубина заделки семян при минимальном и максимальном заглублении сошников, мм - 42,1 и 74,3 Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ± 1см, % 98 Высота гребней после прохода сеялки, см - 3,1 |
| Производительность | За час основного времени, га 7,0 Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га 3,0 |
| Безопасность движения | Сеялка оборудована световозвращателями. Транспортные колеса по дорогам с твердым покрытием до 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | За сеялкой предусмотрено предсезонное ЕТО, периодическое ТО через 40 ч и послесезонное ТО. Описание работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. Оперативная трудоемкость ЕТО - 0,38 чел.-ч/ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка зерновая СЗ-960 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-36-11 (4030242) от 28 ноября 2011 года |