Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-37-06 (4020502)

Плоскорез разноглубинный навесной ПРГ-3.0Н

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом" | 630500 Новосибирская область п. Краснообск, а/я 487 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плоскорез разноглубинный навесной ПРГ-3.0Н |  |  |
| Назначение | для двухслойной полосной обработки почвы: более 1/3 на глубину 25÷35 см стойкой "параплау" и 2/3 ширины – на 6÷16 см плоскорезным лемехом, на обработке зяби и пара |  |
| Качество работы : |  |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |
| - минимальная норма |  | 30 |
| - максимальная норма |  | 380 |
| Норма высева семян, кг/га: |  | От 30 до 380 |
| Отклонение фактического высева от заданного, % |  | До 3 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, г |  | От 1,0 до 1,5 |
| - среднее квадратическое отклонение, г |  | От 3,6 до 5,6 |
| - коэффициент вариации, % |  | От 4 до 13 |
| Неустойчивость общего высева: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, г |  | От 0,7 до 1,8 |
| - среднее квадратическое отклонение, ±г |  | От 4 до 28 |
| - коэффициент вариации, % |  | От 0,2 до 2,4 |
| Дробление семян, % |  | зерновые 0,3; горох 1 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 6,4 |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  | От 8 до 12,4 |
| Глубина заделки семян. см |  | До 10,0 |
| Количество семян заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % |  | До 84 |
| Число семян не заделанных в почву, шт/м2 |  | Не наблюдалось |
| Густота всходов, шт/м2 |  | До 291 |
| Относительная полевая всхожесть, % |  | До 76 |
| Сохранение стерни, % |  | До 47 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц в слое от 0 - 5см, % |  | До 29 |
| Производительность, га/ч |  |  |
| - на посеве пшеницы |  | До 7,1 |
| - на обработке пара |  | До 5,1 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | До 6,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепная за серьгу трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Вручную |
| - время подготовки машины к работ (навески), ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование |  | Трактор класса 4-5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка прицепная, агрегатируется с тракторами при помощи прицепного устройства. Сеялка состоит из следующих составных частей: рамы, прицепного устройства, дисковых сошников, измельчающе-прикатывающих катков и нажимным механизмоми чистиком-граблиной, механизма регулировки глубины заделки семян, дисков выравнивающих, тяги механизма подъема, бункера зернотукового, механизма высевающих аппаратов, пневматических опорных колес.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |
| длина | 6850 |  |
| ширина | 7300 |  |
| высота | 1820 |  |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина | 9850 |  |
| ширина | 7300 |  |
| высота | 1820 |  |
| Ширина захвата, м | 6,4 |  |
| Глубина высева семян, см | От 4 до 10 |  |
| Масса, кг | 5610 |  |
| Общая емкость бункеров, дм3 |  |  |
| - зернового | 1450 |  |
| - тукового | 540 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 15 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Эксплуатационно-технологические показатели определяли на режимах, выбранных в соответствии с качеством выполнения техпроцесса и оптимальной загрузкой энергосредств. Производительность комплекса СКС-6,4 с трактором К-701 на посеве пшеницы ниже, чем сравниваемого пятисеялочного на 22,5%. На это повлияла большая ширина захвата базового агрегата 3,85 (37,5%). Рабочая скорость движения испытываемого агрегата при этом была выше на 23,5%, как видно, увеличение ширины захвата, эффективное увеличение скорости. По производительности испытываемый агрегат соответствует СТО АИСТ 10 5.8-2003г. По качеству выполнения технологического процесса испытываемый комплекс отвечает ТЗ, а по таким показателям, как густота всходов лучше серийного на 15%, по компактности на 8%, по относительной полевой всхожести на 20% при одинаковой норме высева 160 кг/га. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на посеве пшеницы составила 8,70га/ч при скорости 8,5 км/ч на обработке пара 5,1 га/ч при скорости 8,2 км/ч. |
| Безопасность движения | Сеялка может транспортироваться по дорогам со скоростью 18 км/. светоотражающие устройства имеются. Тормозами сеялка не оборудована |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание 0,19 чел.-ч, послесезонное ТО – 11,1 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приемочными испытаниями посевного комплекса СКС-6,4 установлено, что он соответствует назначению по основным показателям – может использоваться на посеве и культивации паров. Выявлены несоответствия по пяти пунктам ТЗ. Всего отмечено 14 недостатков, в том числе восемь по стандартам безопасности труда. Машина вписывается в технологию производства культур |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Назаров В.П. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-29-06(4030162) от 10 октября 2006 года |