Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-38-04 (4060412)

Приспособление для уборки подсолнечника РСМ 081.52.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Приспособление для уборки подсолнечника РСМ 081.52.00.000 |  |  |
| Назначение | Предназначено для навешивания на комбайн РСМ-081 при уборке подсолнечника во всех зонах возделывания подсолнечника страны |  |
| Качество работы : |  |  |
| Потери зерна, % |  | 2,02 |
| в том числе: |  |  |
| за приспособлением |  | 1,91 |
| за молотилкой |  | 0,11 |
| Содержание основного зерна, % |  | 95,1 |
| Дробление и обрушивание зерна, % |  | 2,8 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 2,1 |
| Производительность за 1 час, га/т |  | Основного времени 2,04/4,64 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -навеска |  | К наклонной камере комбайна |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| -настройка рабочих органов |  | Не требуется |
| Агрегатирование |  | Зерноуборочный комбайн РСМ-081 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление для уборки подсолнечника состоит из жатки и цепного привода молотильного барабана. Жатка приспособления представляет собой навесную фронтальную машину ручьевого типа

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 10720 |
| ширина | 5840 |
| высота | 4450(по комбайну бункер открыт) |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 10740 |
| ширина | 5840 (без тележки) |
| высота | 3975 (по комбайну) |
| Ширина захвата (рабочая), м | 5,6 |
| Пределы регулирования рабочих органов, мм: |  |
| - по высоте среза (без копирования) | От 200 до 1400 |
| - обороты молотильного барабана, об/мин | От 260 до 600 |
| Количество убираемых рядков, шт. | 8 |
| Ширина междурядий, м | 70 |
| Масса, кг | 1580 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 5,6 до 9,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При испытаниях выявлено: потери зерна составили 2,02 %, в том числе за приспособлением 1,91%, за молотилкой 0,11 Содержание дробленого и обрушенного зерна в бункере составило 2,8 % при 3,0 %, не более по ТЗ. Содержание сорной примеси составило 2,1 %, по ТЗ показатель отсутствует. Приспособление вписывается в технологию сельхозпроизводства |
| Производительность: | При скорости движения 8,29 км/ч производительность за час основного времени составила 4,64 га (2,04 т.), а сменного времени 3,60 га (1,58 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 4,59 кг/га |
| Безопасность движения | Приспособление приспособлено к движению. В дальний транспорт устанавливается на тележку |
| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания входят: техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке, ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 10 часов работы. Первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ЕТО составила 0,10 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника имеет два недостатка по двум пунктам ТЗ, один из которых приходится на ССБТ. Алтайская МИС рекомендует: поставить на производство, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания в 2005 году |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС, 659702, Россия, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: | ##### Отчет по результатам испытаний № 01-38-04 (4060412) от 20.12.04г. |