Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-38-11 (1020132)

Борона дисковая прицепная БДП-8х4МТ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, г. Рубцовск Алтайского края, ул. Арычная, 8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП 8х4МТ |  |  |
| Назначение | Предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8 |
| Глубина обработки, см |  | До 17 |
| Крошение почвы, % |  | До 90,0 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,4 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | До 80 |
| Производительность за час основного времени, час/га |  |  |
| - обработка пара |  | 8,4 |
| - зяблевая обработка |  | 8,37 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| - навеска (присоединения) на трактор |  | Полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную механизмом установки угла атаки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |
| Агрегатируется |  | Трактор Кл. 6 - 8 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | От 124 до 172 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,27 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Безопасно |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: Рамы несущей, секции центральной, рамы правой и рамы левой, прицепного устройства, шасси, дисковых рабочих органов, шлейф - катков, гидросистемы, упоров рабочих, ,механизма установки угла атаки дисков, глубина обработки катками регулируется ступенчато перестановкой пальцев

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении |  |
| длина | 8110 |
| ширина | 8610 |
| высота | 1800 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 8110 |
| ширина | 4500 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м | 8 |
| Глубина обработки | До 17 |
| Масса, кг | 11030 |
| Распределение массы агрегата по опорам,кг. |  |
| - шасси правое | 3350 |
| - шасси левое | 3180 |
| - прицепное устройство | 4500 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 10 до 13 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По результатам испытаний борона БДП-8х4МТ устойчиво выполняет технологический процесс коэффициент надежности технологического процесса 1,00. Стандартное отклонение по глубине обработки составляет 0,51 см, подрезание сорняков, заделка пожнивных остатков, гребнистость поверхности соответствует СТО АИСТ 4.2-2010. Агрегат выполняет технологический процесс и найдет широкое применение в зоне МИС. |
| Производительность | За час сменного времени: - обработка пара – 6,40 час/га - зяблевая обработка – 6,48 час/га Удельный расход топлива составил от 5,28 до 6,23 кг/га |
| Безопасность движения | Борона оборудована световозвращателями, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,27 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона вписывается в технологию производства сельхозкультур в зоне МИС на обработке всех фонов, предусмотренных ТЗ и рекомендуется к применению в сельхоз производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-38-11 (1020132) от 2 декабря 2011 года |