Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-39-00 (4020612)

Почвообрабатывающего агрегата ПАВ-6ПН

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Авторемзавод “Павловский” | ### Павловск, Алтайского края ул. Первомайская, 1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почвообрабатывающий агрегат ПАВ-6ПН |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для предпосевной обработки почвы стрельчатыми лапами на глубину до 6 см с одновременной разбивкой комков, выравниванием и уплотнением верхнего слоя почвы после основной обработки или по парам. Может работать на почвах с влажностью до 25%, |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 5,47-9,22 |
| - глубина обработки стрельчатыми лапами, см |  | до 6,3 |
| - гребнистость поверхности поля. см |  | 1,4-2,0 |
| невыровненность дна борозды по ширине захвата, см (средняя) |  | 1,6-3,4 |
| уплотнение почвы под вспушенным мульчирующем слое, г/см³ |  |  |
| от 0 до 1 см |  | 0,99-1,27 |
| - от 1 до 2 см |  | 1,07-1,21 |
| ## Производительность |  | от 4,17 до 5,31 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору |  | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | установкой параллелограммного механизма |
| - время подгттовки машины к работе |  | 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 3-4 (Т-4А; Т-150К) |
| ##### Потребляемая мощность |  | от 59,4 до 108,7 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,122 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | 0,987 |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Почвообрабатывающий агрегат ПАВ-6ПН прицепным устройством крепится к навеске трактора. Агрегат состоит из главной рамы, к которой тремя осями крепятся три рамы секции, опирающиеся на опорные катки. К раме секции через параллелограммный механизм крепится рама плоскорезов. Глубина обработки стрельчатыми лапами регулируется посредством параллелограммного механизма. К каждой секции крепится кольчато-шпоровый каток. В транспортное положение орудие переводится гидросистемой трактора. Технологический процесс работы ПАВ-6ПН осуществляется следующим образом. При заданной глубине обработки стрельчатыми лапами , опорные катки, при движении агрегата, дробят комья. Передние выравнивающие планки выравнивают почву после дробления комьев, а задние – после рыхления стрельчатыми лапами и разбивкой комьев задними опорными катками. Кольчато-шпоровые катки выравнивают и уплотняют поверхностный слой почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 5200 |
| ширина | 6150 |
| высота | 1350 |
| ##### Ширина захвата , рабочая, м | 5,7 |
| Глубина обработки стрельчатыми лапами, см | до 6,3 |
| Масса, кг | 3520 |
| Количество секций | 3 |
| Количество катков кольчато-шпоровых | 3 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | 270 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания агрегата в 1999 году проводились на разбивке комьев и выравнивание поверхности поля после отвальной вспашки пласта многолетних трав с трактором Т-150К. В 2000 году испытания проводились на предпосевной обработке под посев подсолнечника и кукурузы с трактором Т-4А и выравнивании поверхности почвы после обработки тяжелыми дисковыми боронами пара с трактором Т-150К. При работе агрегат на отвальной пахоте и предпосевной обработке по плоскорезной зяби, отмечается устойчивое выполнение технологического процесса, удовлетворяющего требованиям ТЗ. При обработке паров наблюдалось забивание рабочих органов в связи с тем, что по условиям твердость почвы не соответствовала требованиям ТЗ. Рабочая скорость составила 5,47-9,22 км/ч при 4,40-7,40 км/ч по ТЗ. После прохода агрегата гребнистость поверхности составила 1,4-2,0 см. |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы с трактором Т-4А (по плоскорезной зяби) под посев подсолнечника на глубину хода стрельчатых лап 6,6 см, при скорости движения до 9,22 км/ч производительность за час основного времени составила 5,31 га.. При обработке пласта многолетних трав и обработанных паров с трактором Т-150К производительность составила 4,17-5,29 га (по ТЗ – 4,5-5,5 га). Коэффициент надежности технологического процесса получен 0,975-0,998. |
| Безопасность движения | ПАВ-6ПН удовлетворительно агрегатируется с тракторами Т-4А и Т-150К. Дорожный просвет отсутствует, т.к. катки кольчатые касаются почвы при транспортировке. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида обслуживания – ежесменное и сезонное. Для проведения технического обслуживания и ремонта, представленного инструмента достаточно |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Выявлено восемь недостатков по двум пунктам ТЗ, в т.ч. семь недостатков по семи пунктам ССБТ. Рабочая скорость и производительность за час основного времени соответствует ТЗ. Наработка машины 138 ч, при плане 130. Коэффициент готовности – нормативный. Рекомендация МИС: машина соответствует требованиям НД |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-39-00 (4020612) ##### от 16 декабря 2000 года |