Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-39-02 (4020442)

от 3 декабря 2002 г.

лущильника дискового гидрофицированного модульного

ЛДГ-10АМ (ЛДГ-15 АМ)

Лущильник дисковый  гидрофицированный модульный ЛДГ-10АМ (ЛДГ-15АМ)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ГХП "Сибсельмаш-спецтехника" | Россия, г. Новосибирск ул. Социалистическая, 38 тел. (8-383-2) 41-32-22 41-36-89 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лущильник дисковый гидрофицированный модульный ЛДГ-10АМ (ЛДГ-15 АМ) |  |  |
| ##### Назначение | Лущильник предназначен для лущения стерни после уборки колосовых зерновых культур на глубину до 10 см при углах атаки 30 или 350, а также на обработке паров и предпосевной обработке почвы, на разделе пластов и размельчений глыб после вспашки на глубину до 10 см при углах атаки 15 или 20 градусов |  |
| Качество работы: |  |  |
| ##### Глубина обработки, см: |  |  |
| - на парах |  | # До 10 |
| - на стерне |  | До 10 |
| Среднее квадратическое отклонение, см |  | От 1,59 до 1,95 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | От 89,0 до 92,5 |
| Крошение почвы,% |  |  |
| - на парах |  | До 95 |
| - на стерне |  | До 94 |
| Производительность |  | Производительность за 1 час основного времени составила: - на обработке паров 8,98/11,74 га - на стерневом фоне 9,39/12,19 га |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | ## Прицепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | ### Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | ### Ручная |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |
| ##### Агрегатирование, кл. трактора |  | 3 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | От 36,5 до 103,4(от 46,2 до 115,0) |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ### Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ### Обеспечена |

Описание конструкции машины

Лущильник гидрофицированный модульный прицепной состоит из следующих сборочных единиц: рама, самоустанавливающиеся колеса,две раздвижных тяги, два ходовых колеса, брус секций, каретки, дисковые секции, механизм гидроуправления, каретка средняя, подставка, стенка. Заглубление и выглубление рабочих органов производится трактористом из кабины трактора с помощью гидросистемы. Чем больше угол атаки дисков, тем больше степень рыхления, полное подрезание растительных остатков и больше глубина обработки почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| ##### Габаритные размеры машины, мм в рабочем положении при угле атаки 350: |  |
| - длина | 9000(11400) |
| - ширина | 12400(15440) |
| - высота | 1200 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 9000(11400) |
| - ширина | 3970 |
| - высота | 1480 |
| Ширина захвата, м при угле атаки 350: |  |
| - конструкционная | 11,18(14,7) |
| - рабочая | 10,9(14,5) |
| Глубина обработки, см | До 10 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| ##### Масса, кг | 2710(3650) |
| ##### Транспортная скорость, км/ч | 15,2 |
| ##### Дорожный просвет, мм | 400 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Глубина обработки на парах составила от 4,3 до 9,5 см, что в пределах ТЗ (до 10 см) на стрневом фоне от 7,9 до 9,1 см по ТЗ (до 10 см). Крошение почвы на обеих фонах от 59,1 до 95 % по ТЗ (85, не менее). Подрезание сорных растений при угле 30-350 удовлетворительное и составила от 67,7 до 97,6% по ТЗ (80, не менее) |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на обработке паров составила 8,98/11,74 га при скорости движения. 8,25/8,10 км/ч, на стерне 9,39/12,19 при скорости движения 8,60/8,39. Удельный расход топлива за время сменной работысоставил на парах от 2,45/2,19 кг/га, на стерне 2,12/1,97 кг/га |
| Безопасность движения | Конструкция лущильника предусматривает его перевод в агротранспортное положение при помощи гидросистемы трактора, что обеспечивает безопасность движения. Тормозной системой не оснащен |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусматривает следующие виды технического обслуживания: ЕТО через 8-10 часов ТО при подготовки к хранению и в период хранение и после хранения. Трудоемкость ЕТО составило 0,32 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция Тел (8-385-56) 23-4-46 Факс (8-385-56) 23-5-56 |
| Испытания провел: | ##### С.М. Галанцев |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-39-02 (4020442) от 3 декабря 2002 года |