Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-40-04 (4060362)

Жатка унифицированная гидрофицированная

РСМ-081.27.00.000.02

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод"Ростсельмаш | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка унифицированная гидрофицированная РСМ 081.27.00.000.02 |  |  |
| Назначение | Жатка предназначена для скашивания зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав и подачи данной массы в молотилку комбайна. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Скорость движения агрегата, км/ч |  | 9,2 |
| Высота среза фактическая, см |  | 19,1 |
| Ширина захвата, м |  | 5,61 |
| Потери за жаткой, % |  | 0,95 |
| Производительность за 1 час/га: |  | 4,18 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска |  | Ответный элемент БСУ для соединения с наклонной камерой |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ### Гидравлический |
| - настройка рабочих органов: |  | С рабочего места оператора |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | Комбайн РСМ-081 |
| Потребляемая мощность |  | ### Не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,11 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из мотовила, корпуса, режущего аппарата, шнека и механизма привода рабочих органов. Привод осуществляется с помощью клиноременной передачи от шкива главного контрпривода комбайна на шкив верхнего вала наклонной камеры и далее через карданную и клиноременную передачи на жатку. Управление работой жатки осуществляется с рабочего места оператора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 2460 |
| - ширина | 6470 |
| - высота | 1750 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструкционная | 6,0 |
| - рабочая | 5,7 |
| ##### Масса машины, кг | 1370 |
| ##### Высота среза, мм | От 50 до 180 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,34 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Жатка выполняет технологический процесс в соответствии с ТЗ. Потери за жаткой составляют 0,87% при скорости движения 7,8 км/ч и 0,95% при скорости движения 9,2 км/ч. Фактическая высота среза составила от 19,1 до 19,8 см. |
| Производительность | Производительность основного времени – 4,18 га/ч, сменного времени – 3,17 га/ч, расход топлива – 4,63 кг/га, рабочая скорость – 7,34 км/ч. |
| Безопасность движения | Жатка агрегатируется с комбайном, который оборудован проблесковым маяком, стояночным и рабочими тормозами, освещением. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,11 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Выявлено три несоответствия по двум пунктам ТЗ, в т.ч. несоответствие ССБТ. Жатка вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур в зоне МИС. Применение жатки РСМ-081.22.00.000.02 в зоне МИС экономически целесообразно. |  |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Нищих Валерий Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-40-04 (4060362) от 20 декабря 2004 года |