Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-40-09 (1020112)

Борона дисковая прицепная БДП-4х4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 628201, г.Рубцовск, Алтайского края, ул.Тракторная, 33 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная – БДП-4х4 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая прицепная БДПх4 предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ. Может использоваться во всех климатических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. Агрегатируется с тракторами класса 50-60 кН. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м. |  | 4,00-4,10 |
| Глубина обработки, см. |  | От 3,0 до 18 |
| Крошение почвы, % |  | От 90 до 94 |
| Подрезание (уничтожение) сорных растений,% |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | От 2,4 до 3,2 |
| Измельчение пожнивных остатков, % |  | От 61 до 65 |
| Заделка пожнивных остатков, % |  | От 98,0 до 99,0 |
| Производительность, га/час |  |  |
| -обработка пара |  | 4,3 |
| - омолаживание многолетних трав |  | 4,6 |
| - обработка стерни |  | 4,4 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| -навеска(присоединение |  | Полуприцепная |
| -перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| -настройка рабочих органов |  | В ручную |
| -время подготовки машины к работе, ч |  | 0,02 |
| Агрегатирование |  | 5-6 кл. К- 701 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами бороны являются: - рама в сборе, дышло, правое и левое шасси;- шлейф-каток; дисковые рабочие органы, стяжки, гидросистема. Рама бороны состоит из рамы передней и рамы задней, предназначена для крепления на ней узлов и механизмов, в стаканах которой, консольно, с возможностью поворота, устанавливаются рабочие органы. На боковых балках передней и задней рамы приварены кронштейны для установки стяжек, соединенных с планками, а также с полосами от дисковых рабочих органов, позволяющих обеспечивать регулировку угла атаки дисков от 0 до 300. На раме передней установлен кронштейн для соединения рамы с дышлом. Механизм установки угла атаки состоит из планки, которая связана с рядом дисковых рабочих органов. Планка соединена со стяжкой, которая закреплена на кронштейне рамы При изменении длины стяжки изменяется угол атаки рабочего органа. Угол атаки устанавливается по шкале, которая закреплена на кронштейне рамы бороны. На поперечных брусьях, а также на продольном брусе в стаканах, консольно, с возможностью поворота, устанавливаются рабочие органы. Скобы предназначены для строповки орудия при погрузочных работах. Дышло предназначено для соединения бороны с трактором. Состоит из сварного корпуса, который через кронштейн болтами крепится к плитам передней рамы. В корпусе установлена серьга прицепная, которая соединяется с трактором. К кронштейну корпуса крепится гидроцилиндр, шток которого соединен с траверсой – 6, имеющей возможность вращаться на оси корпуса Для предотвращения самопроизвольного опускания бороны при транспортировании шток гидроцилиндра стопорится распоркой транспортной Шасси правое и левое предназначено для заглубления (выглубления) бороны и ее транспортирования. Состоит из колеса, рамы, гидроцилиндра с транспортной распоркой.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры бороны,мм. |  |
| -длина | 6970 |
| -ширина | 4310 |
| -высота | 1420 |
| Габаритные размеры агрегата,мм. |  |
| - в рабочем положении | 13900 |
| -длина | 4310 |
| -ширина | 3600(по трактору) |
| -высота |  |
| -в транспортном положении |  |
| -длина | 13660 |
| -ширина | 4310 |
| -высота | 3600(по трактору) |
| Ширина захвата, м | 4,10 |
| Глубина обработки, см | От 3,0 до 18,0 |
| Масса бороны, кг | 3710 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,0-11,6 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество работы | Установка угла атаки рабочих органов на каждом виде работ осуществлялась в соответствии с оптимальными качествами выполнения технологического процесса, предусмотренном технологией производства с.х. культур. В результате – глубина обработки на все фонах практически не зависит от скорости движения агрегата и остается стабильной -крошение с увеличением скорости увеличивается, а гребнистость снижается. -подрезание (уничтожение) сорных растений на обработке паров составило 100% а на омоложении многолетни трав – до 20%,что необходимо согласно агротребованиям для данного вида работ; -измельчение и заделка пожнивных остатков в пределах требований ТЗ. При установке угла атаки от25 до30º происходит максимальное заглубление рабочих органов на всех трех видах работ и полное уничтожение растительного покрова, что нежелательно для осенней обработки стерни, гибельно для омоложения пласта многолетних трав, а для обработки пара для 100% уничтожения сорняков достаточно угла атаки 15º. По всем показателям качества выполнения техпроцесса борона соответствует требованиям НД. |  |  |  |
| Производительность | Показатель | Значение показателя на: |  |  |
|  |  | Обработке пара | Омоложении пласта многолетних трав | Осенней обработке стерни |
|  | Режим работы -скорость движия, км/час | 10,88 | 11,63 | 11,03 |
|  | -рабочая ширина захата, м | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
|  | -глубина обработки, см | 9,6 | 3,7 | 11,1 |
|  | -угол атаки рабочих органов,º | 18,18,15,15 | 0,0,3,3 | 15,10,15,13 * |
|  | За час 1 час, га |  |  |  |
|  | Основного времени | 4,32 | 4,62 | 4,38 |
|  | Сменного времени | 3,46 | 3,67 | 3,50 |
|  | Эксплуатационного времени | 3,39 | 3,60 | 3,43 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 9,83 | 5,84 | 9,26 |
| Безопасность движения | Борона оборудована сетовозращателями и транспортными распорками на гидроцилиндрах. Транспортная скорость до 25 км/час |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел-ч – 0,048 В руководстве по эксплуатации достаточно показателей для правильной эксплуатации агрегата |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая прицепная БДП – 4х4 не соответствует двум пунктам ТЗ и двум пунктам ССБТ. Борона найдет широкое применение в сельскохозяйственном производстве зоны деятельности МИС |  |
| Испытания проведены | ФГУ «Алтайская МИС» 659702,Алтайский край, с. Поспелиха, ул.Социалистическая - 17 |
| Испытания провел | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации | Протокол испытаний № 01-40-09(1020112) от 18 ноября 2009 г. |