Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-41-00 (1060222)

Комбайна зерноуборочного «Енисей-1200-1У – Руслан»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Красноярский завод комбайнов” | # 660049 Красноярский край г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный «Енисей-1200-1У – Руслан» |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки зерновых, крупяных культур, подсолнечника, семенников трав и т.д. прямым и раздельным комбайнированием |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 4,5-8,5 |
| - суммарные потери за молотилкой, % |  | от 1,09 до 4,11 |
| - дробление, % |  | от 1,32 до 2,35 |
| - содержание сорной примеси в бун- керном зерне, % |  | от 1,11 до 3,0 |
| - пропускная способность, кг/ч |  | 4,1 |
| ## Производительность |  |  |
| - за 1 час основного времени |  | 8,09 т |
| - расчетная номинальная |  | 7,68 т/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - урожайность убираемой культуры, ц/га |  | от 7,4 до 22,8 |
| - влажность зерна и соломы, % |  | от 8,7 до 18,8 |
| - время на проведение наладки и регулировки, час |  | 0,04 |
| Агрегатирование |  | жатка ЖКН-5; подборщик ПП-3, приспособление для уборки подсолнечника NAS-673 |
| ##### Марка двигателя |  | ЯМЗ-236 ДК-5 |
| ##### Мощность двигателя, кВт/л.с |  | 128/175 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | очистка барабана, при его забивании не безопасно |

Описание конструкции машины

##### Комбайн «Енисей-1200-1У-Руслан» является модернизацией комбайна «Енисей-1200-1М», выполненный с центральным расположением площадки комбайна и бункера. Использованы следующие сборочные единицы серийного комбайна: однобарабанный молотильный барабан, крыша в сборе с соломотрясом. зерновой и колосовой элеваторы, колосовой элеватор с домолачивающим устройством, ременные и цепные передачи. Технологический процесс работы комбайна аналогичен с серийно-выпускаемым комбайном «Енисей-1200-1М»

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении с жаткой ЖКН-5М |  |
| длина | 9800 |
| ширина | 7400 |
| высота | 4000 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 10150 |
| ##### ширина | 5248 |
| ##### высота | 4000 |
| ##### Пределы регулирования рабочих органов, об/мин |  |
| - обороты барабана | от 470 до 1350 |
| - обороты вентилятора | от 420 до 1350 |
| Емкость бункера, м³ | 5 |
| Привод ходовой части Мост ведущих колес | Гидрообъемная передача типа ГСТ-90 МК-23 с 3-х скоростной КПП |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна проводились на подборе и обмолоте двойных валков яровой пшеницы. Суммарные потери зерна за молотилкой от 1,09 до 4,11 % (по ТЗ – 1,5 %). Качество зерна из бункера и качество работы измельчителя соответствуют ТЗ Пропускная способность при уровне потерь за молотилкой 1,5% составила 4,1 кг/с |
| Производительность | Производительность за 1 час сменного времени составляет 5,81 т. Расход топлива составил 2,27 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |
| Безопасность движения | Комбайн в положении дальнего транспорта приспособлен к движению по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 20,6 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ежесменное, ТО-1, ТО-2. Трудоемкость ежесменного ТО-0,4 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации недостаточный по содержанию раздел наименование отказов и способ их устранения по гидросистеме и электрооборудования |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн «Енисей-1200-1У-Руслан» (по схеме однобарабанной молотилки) имеет 6 недостатков по 4 пунктам ТЗ и 19 несоответствий по ССБТ. Комбайн по производительности и качеству выполнения технологического процесса незначительно превосходит серийный комбайн «Енисей-1200-1М». Надежность выполнения технологического процесса и коэффициент готовности соответствуют ТЗ. Годовой экономический эффект от его использования отсутствует. МИС рекомендует: Машина не полностью соответствует требованиям НД |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Бодрызлов А.А. |
| Источник информации: | ##### Проотокол испытаний № 01-41-00 (1060222) ##### от 19 декабря 2000 г. |