Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-41-02 (4060252)

от 4 декабря 2002 г.

приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55

Приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для уборки семенников трав РСМ-091.55 |  |  |
| Назначение | Предназначено для установки на комбайн "ДОН-091" при уборке семенников бобовых (клевер, люцерна, донник) и злаковых (тимофеевка луговая, ежа сборная, райграс, лисохвост) трав, а также семенников стебельных овощных культур, требующих вытирания (морковь, редис) |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Высота среза, см |  | 23,6 |
| ##### Потери семян, % |  | 3,22 |
| в том числе: |  |  |
| за жаткой |  | 2,26 |
| за молотилкой |  | 0,96 |
| Производительность, га/т |  | Производительность за час основного времени 2,95/0,62 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска |  | ## Встраиваемое в комбайн |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | ### Не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | ### Не требуется |
| Время подготовки машины к работе (монтаж), чел.-ч. |  | 3,48 |
| Агрегатирование |  | ### Зерноуборочный комбайн "ДОН-091" |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,06 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | ### Не требуется |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | ### С установкой приспособления безопасность конструкции комбайна не изменилась |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Приспособление состоит из раздельно монтируемых на комбайн составных частей: комплекта сменных пробивных решет; накладки деки молотильного барабана, колодки терочной домолачивающего устройства, цепи зернового элеватора с ковшовыми скребками. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Масса полного комплекта составных частей приспособления, кг | 70 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери зерна составили 3,22%, при 5,0%, не более по ТЗ, в том числе за жаткой – 2,26%, за молотилкой – 0,96 Содержание основных семян составило 74,5% из-за засоренности поля другими культурами. Дробление семян отсутствует, при 2,5%, не более по ТЗ, обрушивание составило 0,3% при 3,0%, не более по ТЗ. Содержание сорной примеси составило 17,0%, при 50,0%, не более по ТЗ. |
| Производительность | При скорости движения 5,17 км/ч производительность за час основного времени составила – 2,95 га (0,62 т). Удельный расход топлива за время сменной работы составил кг/га – 6,06 |
| Безопасность движения | На безопасность движения комбайна приспособление не влияет. |
| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания входят: техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке; ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 10 часов работы. Первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ЕТО составила 0,06 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | ##### Митюковский В.М. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-41-02 (4060252) от 4 декабря 2002 года |