Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-41-12 (1020042)

Борона кольцевая секционная "Лидер БКС-8"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42, факс 348-12-92,348-02-34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона кольцевая секционная "Лидер БКС-8" |  |  |
| Назначение | Предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 8см с выполнением операций: крошения; создания уплотнённой почвенной прослойки на глубине обработки; выравнивания поверхности поля и уничтожения сорняков, а также в составе посевных агрегатов, для предпосевной обработки по зяблевым и паровым фонам.. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | От 3 до 8 |
| Крошение почвы %, размер фракций св. 0 до 25мм включ. |  | От 86,1 до 94,8 |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % |  | 95,4 |
| Производительность |  | В час основного времени, га: - на поверхностном рыхлении чистого пара 10,22; - на поверхностной обработке жнивья 11,89а |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстро- разъёмные муфты |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический, двумя гидроцилиндрами подъёма боковых рам и двумя гидроцилиндрами перевода бороны в транспортное положение и обратно. |
| - настройка рабочих органов |  | Механическая, ручная |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,12ч |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса от 30 до 40кН |
| Потребляемая мощность |  | От 46,67 до 60,20 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17чел-ч. |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами агрегата являются: рама центральная; рамы боковые; передние и задние батареи многооперационных рабочих органов; труба подъёма с балансирами; опорно-транспортные колёса; сница шарнирная; выравниватель; гидрооборудование.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении |  |
| длина | 7430(с выравнивателем) |
| ширина | 8760 |
| высота | 1860 |
| в транспортном положении (с трактором Т-150К) |  |
| длина | 12650 |
| ширина | 4940 |
| высота | 4250 |
| Ширина захвата, м | 8,1 |
| Глубина обработки | От 2 до 10 |
| Масса, кг | 4620 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 6 до 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая ширина захвата 7,6, 7,7м; глубина обработки 7,8, 6,9см; крошение почвы 86,1, 94,8%; гребнистость 1,6, 1,9 на рыхлении па-ра и обработке жнивья,соответственно. Подрезание сорных расте-ний на рыхлении пара 95,4%, при уплотнении почвы до 1,11г/см³ в слое от 5 до 10см, что способствует образованию "семенного ложа" для сева зерновых. При обработке жнивья на поверхности остается 44,7% стерни. Большую её часть борона мульчирует, что создает благоприятную биологическую среду в поверхностном слое. |  |
| ###### Производительность | За час сменного времени: 6,40 и 7,16га, с удельным расходом топлива 2,25 и 4,25 кг/га, при рабочих скоростях 10,22 и 11,89км/ч, на рыхлении пара и обработке жнивья, соответственно. |  |
| ###### Безопасность движения | Борона с трактором приспособлена к движению только по внутри-хозяйственным дорогам, с транспортной скоростью до 15км/ч. |  |
| ###### Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, ТО-1 и при хранении. Трудоемкость ЕТО 0,17чел-ч., при обкатке 0,42чел-ч., ТО-1 -1,57чел-ч, при хранении1,87 чел-ч.Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования плуга по назначению. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона кольцевая секционная "Лидер БКС-8" соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: |  | Галанцев Сергей Михайлович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 01-41-12 (1020042) от 11 октября 2012 года |