Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-43-09 (1010161)

Трактор гусеничный сельскохозяйственный

общего назначения Т-5.01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Алтайский трактор" | 658212, г. Рубцовск, Алтайского края, ул. Тракторная, 17 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный общего назначения Т-5.01 |  |  |
| Назначение | Трактор предназначен для выполнения в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными гидрофицированными, а так же комбинированными машинами и орудиями с активными рабочими органами следующих работ: пахоты средних и тяжелых почв на глубину до 40 см, в том числе с оборотными плугами; двух-трехъярусной вспашки; глубокого безотвального рыхления; плантажной вспашки; чизелевания; предпосевной обработки почвы; снегозадержания и закрытия влаги; боронования; посева зерновых; культивации; лущения стерни и дискования почвы, а также в агрегате с почвообрабатывающими посевными комплексами. |  |
| Показатели назначения : |  |  |
| Тяговый класс |  | 6 |
| Номинальное тяговое усилие, кН |  | 65,60 |
| Наибольшая тяговая мощность на стерне колосовых, кВт |  | 116,13 |
| Скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  | 6,34 |
| Удельный расход топлива при наибольшей тяговой мощности, г/кВт-ч |  | 319 |
| Условный тяговый КПД |  | 0,78 |
| Максимальная мощность на ВОМ при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кВт |  | От 140,1 до 142,0 |
| Удельный расход топлива при максимальной мощности на ВОМ, г/кВт-ч |  | От 232 до 237 |
| Грузоподъемность навесной системы, кг |  | От 2770 до 2860 |
| Условный объемный коэффициент гидросистемы навесного устройства |  | От 0,41 до 0,44 |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт |  | От 146,0 до 148,0 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин |  | От 1984 до 1991 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт-ч |  | От 223 до 228 |
| Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % |  | От 40,6 до 41,1 |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| -закрытие влаги бороной БТ-18 |  | 20 |
| -предпосевная обработка почвы культиватором КД-7,4 |  | 7,3 |
| -посев зерновых агрегатом 5СЗС-2,1 |  | 9,5 |
| -посев зерновых агрегатом АПП-7,2 |  | 5,60 |
| -посев зерновых комплексом ППК-8,2 |  | 6,9 |
| -вспашка зяби глубокорыхлителем ПРГ-5,4 |  | 3,8 |
| -обработка стерни агрегатом АКП-8,5 |  | 7,5 |
| Условия эксплуатации |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Остовом трактора является рама, на которой установлены и закреплены все его узлы. Для улучшения навесоспособности трактора и равномерного распределения нагрузок по опорным каткам, на лист лобовой рамы, при помощи болтов, установлены съемные грузы, общей массой 165 кг. В качестве силового агрегата используется четырехкратный шестицилиндровый дизель Д461-19И с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Коробка передач трактора Т-5.01 отличается от трактора Т-404 укороченным промежуточным валом, измененными мостиками управления коробкой передач и реверс-редуктором, измененным модулем шестерен коробки передач. Задний мост трактора Т-5.01 отличается от трактора Т-404 изменениями, связанными с установкой конечной передачи с увеличенным межцентровым расстоянием и передаточным числом, в том числе изменено крепление этих узлов между собой. Конечная передача представляет собой одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями. Для обеспечения плавности хода трактора и снижения шума на рабочем месте трактор оборудован ходовой системой с индивидуальной упругой торсионной подвеской опорных катков и гусеницами с резинометаллическим шарниром. На тракторе установлена двухместная кабина с двумя дверями. Рядом с правой дверью имеется открывающаяся форточка, которая фиксируется в открытом и закрытом положениях. В кабине установлено подрессоренное сиденье оператора и дополнительное сиденье для пассажира. Кабина оборудована вентиляционно-отопительной системой. Трактор оборудован тягово-сцепным устройством, валом отбора мощности, гидравлической системой и задним навесным устройством. На тракторе применено электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением бортовой сети 24 В.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип двигателя | Д461-19И, шестицилиндровый, четырехтактный дизель с непосредственным впрыском топлива, с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |
| длина с навесной системой | 6280 |
| ширина | 2270 |
| высота | 3300 |
| База, мм | 2090 |
| Колея, мм | 1740 |
| Дорожный просвет по кромке нижней оси навесного устройства, мм | 445 |
| Масса трактора эксплуатационная с полным балластом, кг | 11530 |
| Распределение массы трактора по гусеницам, кг: |  |
| -правая гусеница | 5510 |
| -левая гусеница | 6020 |
| Среднее статистическое удельное давление на почву, МПа | 0,05 |
| Удельная материалоемкость трактора, кг/кВт | От 75,2 до 76,2 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |
| -переднего хода | От 3,60 до 15,50 |
| -заднего хода | От 5,38 до 10,50 |
| Число передач: |  |
| -вперед | 8 |
| -назад | 4 |
| Заправочные ёмкости трактора, л: |  |
| -топливный бак | 370 |
| -система охлаждения | 45 |
| -картер двигателя | 35 |
| -силовая передача | 35 |
| -гидронавесная система | 105 |
| Длительность непрерывной работы трактора без дозаправки топливом при загрузке двигателя по ГОСТ 19677-87, ч | 10,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Мощностные и топливно-экономические показатели в начале испытаний были в пределах нормы и соответствовали требованиям проекта ТУ. Некоторое снижение мощности в конце испытаний, при номинальной частоте вращения коленчатого вала получено в результате снижения часового расхода топлива. Все показатели гидронавесной системы соответствуют требованиям ТУ. При подъеме гидронавесной системой массы 2500 кг трактор получает задний крен, при этом происходит касание отбойников рычагов пятых опорных катков с усадкой пружин. По окончании подъема трактор выравнивается. При этом касание отбойников рычагов сохраняется без усадки пружин. Гидронавесная система трактора обеспечивает грузоподъемность необходимую для агрегатирования с навесными орудиями, применяемыми в зоне МИС. Наибольшая тяговая мощность – 116,13 кВт выявлена по стерне колосовых на пятой передаче при скорости движения 6,34 км/ч и тяге на крюке 65,60 кН. При этом тяговый КПД составил 0,78, удельный расход топлива 319 г/кВт-ч. Тяговая мощность, скорость движения при номинальном тяговом усилии, удельный расход топлива при наибольшей тяговой мощности не соответствуют требованиям проекта ТУ. На стерневом фоне трактор наиболее рационально использовать на четвертой и пятой передачах, где тяговый КПД находится в пределах от 0,75 до 0,78, а на поле подготовленном под посев на пятой и шестой передачах, где тяговый КПД равен от 0,71 до 0,72. скорость движения при этом не превышает 7,56 км/ч. на более высоких скоростях тяговый КПД в значительной мере снижается. Развивая на крюке значительные тяговые усилия (до 81,8 кН на четвертой передаче), трактор не обеспечивает скоростей движения, необходимых для работы современных МТА (до 12 км/ч). Трактор имеет восемь передач вперед, из них первые четыре передачи – пониженного диапазона, которые практически не используется, восьмая передача – транспортная. Оставшиеся три передачи имеют между собой разрыв в значении скоростей до 2,2 км/ч, что не позволяет эффективно использовать энергетические возможности трактора. По показателям основной тяговой характеристики трактор Т-5.01 можно отнести к классу 6. Проведена оценка агрегатируемости трактора с восемью наименованиями сельскохозяйственных машин, имеющихся на МИС и применяемыми в зоне. Трактор Т-5.01 имеет конструкционные недостатки в части агрегатируемости с отдельными сельскохозяйственными машинами и не обеспечивает необходимую рабочую скорость, что ограничивает его эксплуатационные возможности применения в современных агротехнологиях. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на основных видах сельскохозяйственных работ в сравнении с трактором К-701. Средняя производительность за час основного и технологического времени по всем видам работ испытываемого и сравниваемого тракторов отличаются незначительно. Наилучшие эксплуатационно-технологические показатели трактора Т-5.01 получены на посеве зерновых агрегатом ППК-8,2, где производительность больше на 21,6%, чем у трактора К-701 Худшие показатели по производительности получены на обработке стерневого фона агрегатом АКП-8,5 "Лидер-8,5". Меньшая производительность у испытываемого трактора получена на тех видах работ, где сравниваемый трактор К-701 развивает большую скорость за счет более рационального скоростного ряда, хотя по скоростных характеристикам максимальная рабочая скорость трактора К-701 около 13 км/ч и возможности переключения передач без разрыва потока мощности в пределах диапазона. Это такие виды как закрытие влаги бороной БТ-18, вспашка зяби плоскорезом разноглубинным ПРГ-5,4 и осенней обработке стерни агрегатом АКП-8,5 "Лидер-8,5". Средний расход топлива на гектар у испытываемого трактора получен на 21% меньше, чем у сравниваемого. Наименьший расход топлива на гектар у трактора Т-5.01 получен на посеве зерновых агрегатами 5СЗС-2,1, АПП-7,2 и ППК-8,2. Это объясняется большей производительностью и меньшим часовым расходом топлива по сравнению с трактором К-701. Трактор Т-5.01 по своим эксплуатационно-технологическим показателям превосходит аналогичные показатели трактора К-701. |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для движения только по грунтовым дорогам. Он не оборудован световой сигнализацией и рабочими тормозами. Стояночный тормоз имеется. Транспортная скорость 15,5 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Для трактора Т-5.01 предусмотрены все виды технического обслуживания. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,10 чел-ч. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,053 чел-ч/ч Руководство по эксплуатации трактора Т-5.01 отсутствует. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Трактор Т-5.01 не соответствует 17-ти пунктам проекта ТУ. Он вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур в зоне МИС и может использоваться в хозяйствах, но необходима его конструкционная доработка. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Шолопинин Владимир Васильевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-43-09 (1010161) от 28 ноября 2009 года |