Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-44-00 (1060012)

### Приспособления для уборки подсолнечника ПКД-873

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### СП «УНИСиБМАШ» ##### завод «Спецтехника» ##### ПО «Сибсельмаш» | г. Новосибирск |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПКД-873 |  |  |
| Назначение | ##### Предназначено для уборки подсолнечника во всех зонах его возделывания при влажности семян 12,-20 % и влажности корзинок 50-60 % |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км, ч |  | от 6 до 10 |
| - ширина захвата, м |  | 5,54 |
| - высота среза, см |  | от 50 до 65 |
| - потери, % |  | от 1,69 до 2,5 |
| - содержание основного зерна, % |  | от 75 до 80 |
| - содержание сорной примеси, % |  | от4,5 до 6 |
| ## Производительность |  | до 4,26 га основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой комбайна |
| - навеска на комбайн |  | с помощью штатной наклонной камеры и четырех крюков |
| - регулировка высоты среза |  | гидросистемой комбайна |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  | 1,10 |
| Агрегатирование |  | комбайн ДОН-1500 |
| ##### Потребляемая мощность |  | не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,2 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | не достаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление для уборки подсолнечника ПКД-873 навешивается на комбайн «ДОН-1500». Оно состоит из рамы, левого и правого стеблеотводов, лифтеров, приводного вала, шнека, транспортеров семян и стеблей, режущих аппаратов. Технологический процесс приспособления происходит следующим образом: при движении комбайна стеблеотводы и лифтеры разделяют стебли подсолнечника и направляют их к транспортерам стеблей, транспортеры стеблей подают подсолнечник к режущим аппаратам, которые отрезают корзинки с укороченной длиной стебля. После среза корзинки непосредственно или по транспортеру семян, вместе с осыпавшимися семенами из корзинок, подаются к шнеку, который подает данную массу на транспортер наклонной камеры и далее в молотильное устройство комбайна.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| длина | 3220 |
| ширина | 5950 |
| высота | 1620 |
| ##### Ширина захвата , мм | 5,54 |
| Масса, кг | 1705 |
| Количество убираемых рядков, шт. | 8 |
| Ширина междурядья, см | 70 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания приспособления проводили на уборке подсолнечника на трех скоростных режимах. В результате установлено: при сложившихся условиях потери зерна не превышают требованиям ТЗ на двух скоростных режимах 6,37 и 7,67 км/ч. Потери составили от 1,69 до 1,96% Содержание основного зерна от 76,9 до 79,1% Содержание сорной примеси от 3,4 до 4,5% В результате испытаний установлено, что с сохранения качественных показателей согласно ТЗ, приспособление может работать на скоростях до 8 км/ч |
| Производительность | Приспособление использовалось на уборке подсолнечника на рабочей скорости 7,76км/ч. При этом получена производительность за один час сменного времени 3,14 га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. |
| Безопасность движения | Ширина агрегата 5950 мм при нормативе 4400 мм. Транспортная скорость 12,1 км/ч. Дорожный просвет 370 мм |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида : - ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч, - ТО - 0,31 чел.-ч. В руководстве в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По качеству выполнения техпроцесса приспособление в основном соответствует агротребованиям. Производительность соответствует проекта ТУ. Надежность недостаточная. Коэффициент готовности 0,955 (по ТЗ – 0,98). Наработка на отказ 27 ч. Рекомендация МИС Машина не полностью соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Артюков В.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 01-44-00 (1060012) ##### от 23ноября 2000 года |